PHỤ  LỤC I

QUY ĐỊNH VỀ VÙNG HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU

- Vùng SB

Vùng SB là các tuyến vận tải đường thủy nội địa ven bờ biển, từ bờ ra đảo, nối giữa các đảo do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố, tổ chức quản lý khai thác, cách bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 12 hải lý.

2	Vùng SI

Vùng SI được quy định là các vùng nước, tuyến vận tải sau:

(1)		Tuyến Cửa Ông - Móng Cái;

(2)    	Tuyến Hải Phòng - đảo Cát Bà (kênh Cái Tráp - vịnh Hạ Long - đảo Cát Bà);

(3)    Vịnh Hạ Long - đảo Cát Bà;

(4)    Các cửa sông đổ ra biển trở vào đất liền;

(5)	Các vụng, vịnh kín (trừ vùng nước trong vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long).

3 		Vùng SII

Vùng SII được quy định là các vùng nước, tuyến vận tải sau:

(1)    Tuyến Hải Phòng - Hòn Gai (Hải Phòng - kênh Cái Tráp - Hòn Gai);

(2)    Tuyến Hòn Gai - Cửa Ông;

(3)	Vùng nước trong vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long;

(4)	Các sông, kênh, rạch, hồ, đầm, phá còn lại thuộc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

PHỤ LỤC II

THƯỚC NƯỚC

1		Thước nước của tàu được chỉ ra như hình vẽ sau đây:

2 	Thước nước được gắn ở hai bên mạn, ở cả phía mũi và phía đuôi

2.8

2.6

2.4

0.4

1.0

0.8

0.6

2.0

1.2

1.8

1.6

1.4

2.2

2.0

0.4

1.0

0.8

0.6

1.2

1.8

1.6

1.4

2.6

2.4

2.2

2.8

0.2

PHỤ LỤC III

HỆ SỐ K1 TRONG TÍNH TOÁN DUNG TÍCH TÀU

| V (m3) | K1 | V (m3) | K1 | V (m3) | K1 | V (m3) | K1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,2200 | 45000 | 0,2931 | 330000 | 0,3104 | 670000 | 0,3165 |
| 20 | 0,2260 | 50000 | 0,2940 | 340000 | 0,3106 | 680000 | 0,3166 |
| 30 | 0,2295 | 55000 | 0,2948 | 350000 | 0,3109 | 690000 | 0,3168 |
| 40 | 0,2320 | 60000 | 0,2956 | 360000 | 0,3111 | 700000 | 0,3169 |
| 50 | 0,2340 | 65000 | 0,2963 | 370000 | 0,3114 | 710000 | 0,3170 |
| 60 | 0,2356 | 70000 | 0,2969 | 380000 | 0,3116 | 720000 | 0,3171 |
| 70 | 0,2369 | 75000 | 0,2975 | 390000 | 0,3118 | 730000 | 0,3173 |
| 80 | 0,2381 | 80000 | 0,2981 | 400000 | 0,3120 | 740000 | 0,3174 |
| 90 | 0,2391 | 85000 | 0,2986 | 410000 | 0,3123 | 750000 | 0,3175 |
| 100 | 0,2400 | 90000 | 0,2991 | 420000 | 0,3125 | 760000 | 0,3176 |
| 200 | 0,2460 | 95000 | 0,2996 | 430000 | 0,3127 | 770000 | 0,3177 |
| 300 | 0,2495 | 100000 | 0,3000 | 440000 | 0,3129 | 780000 | 0,3178 |
| 400 | 0,2520 | 110000 | 0,3008 | 450000 | 0,3131 | 790000 | 0,3180 |
| 500 | 0,2540 | 120000 | 0,3016 | 460000 | 0,3133 | 800000 | 0,3181 |
| 600 | 0,2556 | 130000 | 0,3023 | 470000 | 0,3134 | 810000 | 0,3182 |
| 700 | 0,2569 | 140000 | 0,3029 | 480000 | 0,3136 | 820000 | 0,3183 |
| 800 | 0,2581 | 150000 | 0,3035 | 490000 | 0,3138 | 830000 | 0,3184 |
| 900 | 0,2591 | 160000 | 0,3041 | 500000 | 0,3140 | 840000 | 0,3185 |
| 1000 | 0,2600 | 170000 | 0,3046 | 510000 | 0,3142 | 850000 | 0,3186 |
| 2000 | 0,2660 | 180000 | 0,3051 | 520000 | 0,3143 | 860000 | 0,3187 |
| 3000 | 0,2695 | 190000 | 0,3056 | 530000 | 0,3145 | 870000 | 0,3188 |
| 4000 | 0,2720 | 200000 | 0,3060 | 540000 | 0,3146 | 880000 | 0,3189 |
| 5000 | 0,2740 | 210000 | 0,3064 | 550000 | 0,3148 | 890000 | 0,3190 |
| 6000 | 0,2756 | 220000 | 0,3068 | 560000 | 0,3150 | 900000 | 0,3191 |
| 7000 | 0,2769 | 230000 | 0,3072 | 570000 | 0,3151 | 910000 | 0,3192 |
| 8000 | 0,2781 | 240000 | 0,3076 | 580000 | 0,3153 | 920000 | 0,3193 |
| 9000 | 0,2791 | 250000 | 0,3080 | 590000 | 0,3154 | 930000 | 0,3194 |
| 10000 | 0,2800 | 260000 | 0,3083 | 600000 | 0,3156 | 940000 | 0,3195 |
| 15000 | 0,2835 | 270000 | 0,3086 | 610000 | 0,3157 | 950000 | 0,3196 |
| 20000 | 0,2860 | 280000 | 0,3089 | 620000 | 0,3158 | 960000 | 0,3196 |
| 25000 | 0,2880 | 290000 | 0,3092 | 630000 | 0,3160 | 970000 | 0,3197 |
| 30000 | 0,2895 | 300000 | 0,3095 | 640000 | 0,3161 | 980000 | 0,3198 |
| 35000 | 0,2910 | 310000 | 0,3098 | 650000 | 0,3163 | 990000 | 0,3199 |
| 40000 | 0,2920 | 320000 | 0,3101 | 660000 | 0,3164 | 1000000 | 0,3200 |

Chú thích:

Các hệ số K1 ứng với các giá trị trung gian của V được xác định bằng phương pháp nội suy tuyến tính.