# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 23b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ LUYỆN GANG (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Luyện gang Mã ngành, nghề: 6520301 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2020

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 6 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 6 |
| - Phòng học Điện cơ bản | 11 |
| - Phòng học Tin học | 15 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 17 |
| - Phòng thí nghiệm vật liệu | 19 |
| - Phòng thực hành Phân tích hóa học | 22 |
| - Xưởng nguyên, nhiên liệu | 27 |
| - Xưởng Luyện gang lò cao | 33 |
| - Xưởng Đúc gang | 50 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Luyện gang trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Luyện gang trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Luyện gang trình độ cao đẳng.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Luyện gang trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Luyện gang trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Luyện gang trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Luyện gang trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2)  Phòng học Điện cơ bản

(3) Phòng học Máy vi tính

(4)  Phòng học Ngoại ngữ

(5)  Phòng thí nghiệm vật liệu

(6)  Phòng thực hành Phân tích hóa học

(7)  Xưởng Nguyên, nhiên liệu

(8)  Xưởng Luyện gang lò cao

(9)  Xưởng Đúc gang

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1 Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng học Kỹ thuật cơ sở là phòng sử dụng để phục vụ giảng dạy các môn học lý thuyết và các môn kỹ thuật cơ sở như vẽ kỹ thật, an toàn, cơ kỹ thuật, điện kỹ thuật, nguyên lý lò luyện kim, lý thuyết các quá trình luyện kim... Phòng trang bị các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho cho 01 lớp học tối đa 35 sinh viên

2.2  Phòng học Điện cơ bản

Phòng học Điện cơ bản là phòng được trang bị các thiết bị như sa bàn điện, mạch điện cơ bản, mô hình các thiết bị điều khiển tự động... giảng dạy các kiến thức kỹ năng về điện cơ bản: Lắp giáp đấu nối mạch điện, vận hành mạch máy.... Phòng trang bị các thiết bị, dụng cụ và học liệu tối thiểu để cho cho 01 lớp học tối đa 18 sinh viên

(3) Phòng học Máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 11 sinh viên.

2.4  Phòng ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 11 sinh viên.

2.5  Phòng thí nghiệm vật liệu

Phòng thí nghiệm vật liệu là phòng sử dụng để thực hành môn học như: Cơ kỹ thuật, Kim loại học và nhiệt luyện...chuyên ngành Luyện gang hoặc các chuyên ngành khác có học các môn học trên. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.6 Phòng thực hành Phân tích hóa học

Phòng thực hành Phân tích hóa học là phòng được trang bị các thiết bị, máy móc, dụng cụ như: Máy phân tích quang phổ, máy khoan, máy mài, máy nghiền mẫu, lò nung, cân phân tích... sử dụng để thực hành mô đun môn học như: Hóa đại cương, Hóa lý luyện kim, Phân tích thành phần gang... chuyên ngành Luyện gang hoặc các chuyên ngành khác có học các môn học trên. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.7 Xưởng Nguyên, nhiên liệu

Xưởng chuẩn bị nguyên, nhiên liệu luyện gang là xưởng được trang bị đầy đủ các thiết bị bao gồm: Hệ thống máy nghiền, Hệ thống máy sàng, gầu ngoạm, xe xúc lật, Hệ thống cầu trục ...dùng để giảng dạy các môn học môđun của nghề như: Nguyên nhiên liệu luyện gang, Chuẩn bị nguyên liệu luyện gang, ... Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.8 Xưởng Luyện gang lò cao

Xưởng luyện gang lò cao là xưởng được trang bị các thiết bị: Lò gió nóng, Hệ thống nạp liệu lò cao, Hệ thống lò cao luyện gang và các thiết bị phụ trợ.. dùng để giảng dạy các môn học môđun của nghề như: Vận hành lò gió nóng, Thiết bị lò cao luyện gang, Vận hành lò cao luyện gang, Nạp liệu lò cao, Công nghệ luyện gang lò cao... Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.9 Xưởng Đúc gang

Xưởng đúc gang là xưởng được trang bị hệ thống thiết bị như: Xe gầu gang, thùng chứa gang, thùng trung gian, máy lật gầu gang. cầu trục, hệ thống máy đúc gang...dùng để giảng dạy các môn học môđun của nghề như: Đúc kim loại, Đúc gang... Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2. | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm |
| 3. | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng in được tối đa khổ A3 |
| 4. | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để đựng mô hình, dụng cụ, học liệu | Kích thước phù hợp |
| 5. | Bảo hộ lao động Mỗi bộ gồm: | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và hướng dẫn cách sử dụng bảo hộ lao động khi thực hành tại xưởng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
| 6. | Mô hình hệ thống an toàn điện. Mỗi bộ gồm: | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy, hướng dẫn sử dụng về an toàn điện. | Theo tiêu chuẩn và được lắp đặt trên giá |
|  | Bảo vệ điện áp. | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bảo vệ dòng điện. | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bảo vệ lệch pha. | Chiếc | 02 |  |  |
| 7. | Mẫu một số loại vật liệu cơ bản | Bộ | 01 | Dùng để làm mẫu khi nhận biết một số vật liệu cơ bản | - Các mẫu có kích thước: đường kính 20 mm, dài 200 mm - Các loại vật liệu: Gang, thép, Kim loại màu, hợp kim màu |
| 8. | Mô hình các khối hình học cơ bản Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa cho các bài giảng về hình chiếu, phép chiếu,.. | Các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Khối trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hộp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối nón | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối nón cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối lăng trụ tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
| 9. | Mô hình cắt bổ chi tiết 3D | Bộ | 01 | Sử dụng để minh hoạ các bài giảng hình cắt, mặt cắt,… | Các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
| 10. | Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo tinh thể thông dụng của kim loại | Mô tả được 3 loại cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng (Lập phương diện tâm, lập phương thể tâm, lục giác xếp chặt,… |
| 11. | Bộ mẫu nhiên liệu tiêu chuẩn | Bộ | 01 | Sử dụng để nhận biết các loại nhiên liệu | Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại nhiên liệu dùng trong luyện kim. |
| 12. | Bộ mẫu chất tạo xỉ, chất trợ dung | Bộ | 01 | Sử dụng để nhận biết các chất tạo xỉ, chất trợ dung | Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại chất tạo xỉ và chất trợ dung dùng trong luyện kim. |
| 13. | Bộ mẫu chất ôxy hoá | Bộ | 01 | Sử dụng để nhận biết các chất ôxy hoá trong luyện kim | Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại chất ôxy hoá. |
| 14. | Bộ mẫu các loại vật liệu chịu lửa | Bộ | 01 | Dùng làm trực quan để nhận biết các loại VLCL dùng trong Luyện kim | Thể hiện các kích cỡ và chủng loại các loại vật liệu chịu lửa |
| 15. | Mô hình kết cấu lò cao luyện gang | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu quá trình biến đổi hoá lý của từng phần trong lò cao luyện gang. | - Mô hình tĩnh, mô tả được đầy đủ các bộ phận gắn trên lò. - Dung tích lò ≥ 0,5m3 |
| 16. | Mô hình mối ghép ren - then - then hoa Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo của mối ghép ren - then - then hoa | Các mặt được sơn màu phân biệt |
|  | Mối ghép ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép then | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép then hoa | Bộ | 01 |  |  |
| 17. | Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Bộ truyền đai | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ truyền xích | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ truyền bánh răng | Bộ | 01 |  |  |
| 18. | Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Cơ cấu tay quay -con trượt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu thanh răng -bánh răng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu cam | Bộ | 01 |  |  |
| 19. | Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo của các trục, ổ trục và khớp nối | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Trục | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ trượt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ lăn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khớp nối | Bộ | 01 |  |  |
| 20. | Bảng vẽ kỹ thuật | Bộ | 10 | Dùng để vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21. | Bộ dụng cụ cứu thương Mỗi bộ gồm: | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sơ cứu nạn nhân khi bị nạn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Nẹp cứu thương | Bộ | 05 |  |  |
|  | Panh, kéo | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
| 22. | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy Mỗi bộ gồm: | Bộ | 02 | Dùng để giảng dạy và hướng dẫn sử dụng dụng vụ phòng cháy, chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy |
|  | Bình xịt bọt | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Bình | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy. | Bộ | 01 | Dùng để cảnh báo, hướng dẫn các bước dập tắt đám cháy khi có hỏa hoạn xảy ra |  |
| 23. | Dụng cụ vẽ Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 35 | Sử dụng học thực hành vẽ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Eke | Chiếc | 01 |  |  |
| 24. | Câu liêm | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy | Thông dụng trên thi trường |
| 25. | Chổi dập lửa | Chiếc | 02 |  |  |
| 26. | Chăn dập lửa | Chiếc | 02 |  |  |
| 27. | Xô sắt | Chiếc | 05 |  |  |
| 28. | Chậu | Chiếc | 05 |  |  |
| 29. | Xẻng | Chiếc | 02 |  |  |
| 30. | Bảng phối liệu luyện gang | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh, sinh viên đọc và tính toán phối liệu | Kích thước: (800 x 1200)mm |
| 32. | Bảng thành phần hóa học của nguyên nhiên liệu luyện gang | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tra cứu thành phần phối liệu | Kích thước A4 |

3.2. Phòng điện cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng minh họa các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2. | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm |
| 3. | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và vận hành máy biến áp 1 pha | Công suất 2 kVA |
| 4. | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành máy biến áp 3 pha | Công suất: (1÷2) kVA |
| 5. | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Công suất ≤ 1 kW |
| 6. | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành động cơ điện 3 pha | Công suất ≤ 1kW |
| 7. | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành động cơ điện 1 chiều | Công suất: (1 ÷ 3) kW |
| 8. | Nguồn cung cấp điện một chiều | Bộ | 01 | Dùng để cung cấp nguồn một chiều trong quá trình thực hành đo thông số mạch điện. | Dùng biến áp Uv= (90÷250)V; Ura= (0÷110)V; công suất tối thiểu 20 kVA. |
| 9. | Mô đun tải một chiều | Bộ | 02 | Sử dụng để làm tải cho mạch điện trong quá trình thực hành lắp và đo thông số mạch điện 1 chiều. | Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện Uđm = (6÷24) VDC. Thông số tối thiểu: R ≥ 100Ω; L≥100mH; C ≥ 100μF. |
| 10. | Mạch điện cơ bản | Bộ | 02 | Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của mạch điện | Thể hiện được nguyên tắc đấu nối và nguyên lý hoạt động |
| 11. | Khí cụ điện Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, cách vận hành các khí cụ điện | - Loại 1 pha hoặc 3 pha - Dòng định mức ≤ 30A |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cầu dao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cảm biến | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút ấn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 |  |  |
| 12. | Bộ dụng cụ đo điện Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách đo, kiểm tra điện áp, cường dòng điện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
| 13. | Bộ dụng cụ sửa chữa điện cầm tay Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 05 | Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng | Đầy đủ chủng loại, đảm bảo an toàn về điện |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 chấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
| 14. | Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí cầm tay Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 05 | Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng | Đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo cứng vững |
|  | Bộ clê (636) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ clê lục giác (316) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng 4 chấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tháo phanh trong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tháo phanh ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
| 15. | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng mô hình, dụng cụ, học liệu | Kích thước phù hợp |

3.3. Phòng học Máy vi tính

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 11 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng và cài đặt, thực hành phần mềm ứng dụng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office |  | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 11 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus |  | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy in |  | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | Máy in khổ A4, đen trắng; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Phần mềm vẽ kỹ thuật (AutoCad) |  | Bộ | 01 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được 11 máy. |
| 10 | Phần mềm Office |  | Bộ | 01 | Dùng để thực hành các phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được 11 máy. |
| 11 | Phần mềm mô phỏng quá trình vận hành các thiết bị lò Cao luyện gang |  | Bộ | 01 | Dùng để trang bị kiến thức và cách thức vân hành, điều khiển hệ thống các thiết bị của lò điện Cao. | Phù hợp với mô hình lò cao luyện gang |

3.4. Phòng ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Chiếc | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ điều khiển trung tâm | Bộ | 01 | Sử dụng để điều khiển các thiết bị phòng học ngoại ngữ | Loại thông dụng trên thi trường |
|  | Bộ điều khiển học viên | Bộ | 10 | Sử dụng để kết nối với bộ điều khiển trung tâm | Đồng bộ với bộ điều khiển trung tâm. |
|  | Tai nghe có micro | Bộ | 11 | Sử dụng để nghe và đàm thoại | Loại thông dụng trên thi trường |
|  | Bộ phát tin hiệu âm thanh | Bộ | 01 | Sử dụng đề phát tín hiệu âm thanh từ các nguồn thong dụng (CD, USB…) | Đồng bộ được với bộ điều khiển trung tâm. |
|  | Hệ thống âm thanh | Bộ | 01 | Sử dụng để phát âm thanh | Thông dụng trên thị trường, kết nối được với bộ điều khiển trung tâm |
|  | Phần mềm điều khiển hệ thống phòng học | Bộ | 01 | Dùng để điều khiển hệ thống thiết bị phòng học | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Phần mềm dạy học ngoại ngữ | Bộ | 01 | Dùng để dạy học ngoại ngữ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |

### 3.5.  Phòng thí nghiệm vật liệu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Máy thử độ cứng | Chiếc | 01 | Dùng để độ cứng của vật liệu | Tải trọng ép 0,5 - 1,5 kN |
| 2. | Máy thử kéo, nén vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành kéo nén | Lực kéo, nén 50 kN |
| 3. | Lò nhiệt luyện điện trở | Chiếc | 01 | Dùng để nhiệt luyện cho một số loại thép thông dụng | - Công suất ≤ 7 kW - Dung tích ≤ 0,5 m3 |
| 4. | Đồ gá thử kéo nén vạn năng | Bộ | 01 | Dùng để gá đặt mẫu lên máy thử kéo nén vạn năng | Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp với thông số máy |
| 5. | Kinh hiển vi quang học | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và quan sát tổ chức tế vi của kim loại | Độ phóng đại ≥ 150 lần |
| 6. | Máy cắt đĩa | Chiếc | 01 | Dùng để cắt mẫu | - Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa - Chiều dài thân: 300 mm350 mm |
| 7. | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 | Dùng để mài mẫu | Công suất ≥ 0,35 kW |
| 8. | Máy vi tính | Bộ | 02 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng, kết nối với máy kéo – nén vạn năng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9. | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm |
| 10. | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng in được tối đa khổ A3 |
| 11. | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng mô hình, dụng cụ, học liệu | Kích thước phù hợp |
| 12. | Kìm rèn mỏ dẹt | Chiếc | 02 | Dùng để kẹp phôi dạng thanh, tấm trong quá trình nhiệt luyện | Kích thước mỏ kìm phù hợp với chiều dày và bản rộng phôi |
| 13. | Kìm rèn mỏ chữ T | Chiếc | 02 | Dùng để kẹp phôi có tiết diện đa giác trong quá trình nhiệt luyện | Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi |
| 14. | Kìm dẹt mỏ cong | Chiếc | 02 | Dùng để kẹp phôi có tiết diện nhỏ trong quá trình nhiệt luyện | Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi |
| 15. | Kìm rèn mỏ ống | Chiếc | 02 | Dùng để kẹp phôi tiết diện tròn, trụ trong quá trình nhiệt luyện | Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi |
| 16. | Giỏ tôi | Chiếc | 02 | Dùng để đựng phôi trong quá trình nhiệt luyện | - Thép chịu nhiệt. - Kích thước đường kính tối thiểu 150mm chiều cao 400 mm bao quanh bằng lưới thép chịu nhiệt |
| 17. | Giỏ ram | Chiếc | 02 | Dùng để đựng phôi trong quá trình nhiệt luyện | - Thép chịu nhiệt. - Kích thước đường kính tối thiểu 150mm chiều cao 400 mm bao quanh bằng lưới thép chịu nhiệt |
| 18. | Khay | Chiếc | 02 | Dùng để đựng sản phẩm, phôi liệu | Kích thước ≥ 400x600x200 |
| 19. | Thùng đựng dung dịch | Chiếc | 02 | Dùng để chứa các loại dung dịch làm nguội | Kích thước ≥ 200x400x600 |
| 20. | Bảng quy trình thử kéo, nén | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu quy trình thử kéo, nén | Kích thước ≥ 1200 mm x 800mm |
| 21. | Bảng quy trình thử độ cứng | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu quy trình thử độ cứng | Kích thước ≥ 1200 mm x 800mm |
| 22. | Bảng quy trình nhiệt luyện sản phẩm | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu quy trình tnhiệt luyện sản phẩm | Kích thước ≥ 1200 mm x 800mm |
| 23. | Bảng quy trình đánh bóng mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu quy trình đánh bóng mẫu | Kích thước ≥ 1200 mm x 800mm |

### 3.6.  Phòng phân tích hóa học

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cân đĩa | Chiếc | 02 | Dùng để xác định khối lượng vật mẫu | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 02 | Dùng để trang bị kỹ năng sử dụng cân phân tích để xác định khối lượng vật mẫu | Trọng lượng cân tối đa 210 gram |
|  | Giá chuẩn độ | Chiếc | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng chuẩn độ | Phù hợp thiết bị thí nghiệm |
|  | Bếp điện | Chiếc | 02 | Dùng để trang bị kỹ năng sử dụng bếp điện trong quá trình phân tích mẫu | Loại thông dụng |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 05 | Dùng để trang bị kỹ năng sử dụng đèn cồn trong quá trình phân tích mẫu | Loại thông dụng |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 05 | Dùng để trang bị kỹ năng sử dụng nhiệt kế trong quá trình phân tích mẫu | Khoảng đo từ: (-40 đến 250) °C Độ chính xác ±0,5°C |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để trang bị kỹ năng sử dụng bình hút ẩm trong quá trình phân tích mẫu | Loại thông dụng |
|  | Lò nung mẫu | Bộ | 02 | Dùng để trang bị kỹ năng sử dụng, vận hành và an toàn khi làm việc với lò nung | Nhiệt độ nung tối đa 1600ºC Dung tích buồng nung: ≥ 0.5 (lít) |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để điều chế nước cất | Công suất cất nước ≥ 2 lít/ giờ |
|  | Máy đo độ pH | Chiếc | 02 | Dùng để trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng máy đo độ pH. | Thang đo pH: 0,00 ÷14,00pH. |
|  | Máy phân tích xác định Cacbon, Lưu Huỳnh | Bộ | 01 | Dùng để trang bị kiến thức, kỹ năng, các bước tiến hành sử dụng máy phân tích C, S | Dải đo C : từ 0,01% ÷ 6%; dải đo S từ: 0,01% ÷ 3,5% |
|  | Máy so màu | Chiếc | 01 | Dùng để trang bị kiến thức, kỹ năng, các bước tiến hành sử dụng máy so màu | Dải bước sóng: 180 ÷ 1020nm |
|  | Máy phân tích quang phổ | Bộ | 01 | Dùng để trang bị kiến thức, kỹ năng, các bước tiến hành sử dụng máy phân tích quang phổ | Phân tích được tối thiểu 5 nguyên tố cơ bản trong Thép |
|  | Máy phân tích huỳnh quang phát xạ | Bộ | 01 | Dùng để phân tích thành phần xỉ | Phân tích được thành phần xỉ luyện gang |
|  | Tủ hút | Chiếc | 02 | Sử dụng để hút khí độc | Lưu lượng hút khí ≥ 10 lít/giờ |
|  | Tủ sấy | Bộ | 02 | Sử dụng để sấy mẫu | Nhiệt độ sấy từ 50°¸ 250°C |
|  | Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm | Chiếc | 02 | Sử dụng để bảo quản các dụng cụ thí nghiệm | Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  | Tủ đựng hoá chất | Chiếc | 02 | Sử dụng để bảo quản các loại hóa chất | Kích thước phù hợp với phòng hoá nghiệm của cơ sở đào tạo |
|  | Tủ bảo lưu mẫu | Chiếc | 01 | Sử dụng để lưu mẫu phân tích | Kích thước phù hợp với phòng hoá nghiệm của cơ sở đào tạo |
|  | Hệ thống cấp khí ôxy | Bộ | 01 | Cung cấp khí Oxy phục vụ cho quá trình thí nghiệm | Dung tích ≥ 40 lít Áp suất từ 1 ÷ 4at |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Dùng để chuẩn bị mẫu phân tích dảm bảo yêu cầu. | Công suất ≥ 350W |
|  | Máy cắt mẫu (Máy cắt săt) | Chiếc | 01 | Dùng để chuẩn bị mẫu phân tích dảm bảo yêu cầu. | Công suất động cơ: ≥ 2000 W; đường kính đá ≥ 350 mm |
|  | Máy khoan | Chiếc | 01 | Dùng để chuẩn bị mẫu phân tích đảm bảo yêu cầu | Công suất ≥ 500W |
|  | Máy nghiền mẫu | Bộ | 01 | Sử dụng để chuẩn bị mẫu phân tích dảm bảo yêu cầu. | Kích thước liệu sau khi nghiền: (0,5÷5) mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 02 | Sử dụng để vân hành máy phân tích quang phổ và hướng dẫn thực hiện thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu | Chiếc | 01 | Trình chiếu bài giảng, mô phỏng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in | Loại thông dụng tại thời điểm sử dụng |
|  | Cốc thuỷ tinh | Chiếc | 20 | Dùng để pha chế và thục hiện các phản ứng hóa học | Thể tích : ≥ 250 ml Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất |
|  | Đũa thuỷ tinh | Chiếc | 20 | Dùng để pha chế và thục hiện các phản ứng hóa học | Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất |
|  | Bình định mức | Bình | 05 | Dùng để pha chế và thục hiện các phản ứng hóa học | Thể tích : ≥ 250 ml Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất |
|  | Burét | Chiếc | 10 | Dùng để pha chế và thục hiện các phản ứng hóa học | Thể tích ≥ 25ml Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất |
|  | Pipet | Chiếc | 10 | Dùng để pha chế và thục hiện các phản ứng hóa học | Thể tích ≥ 5ml |
|  | Cốc đong | Chiếc | 10 | Dùng để pha chế và thục hiện các phản ứng hóa học | Thể tích ≥ 10ml |
|  | Lọ đựng hóa chất | Chiếc | 20 | Dùng để pha chế và thục hiện các phản ứng hóa học | Thể tích ≥25ml |
|  | Phễu thuỷ tinh | Chiếc | 5 | Dùng để pha chế và thục hiện các phản ứng hóa học | Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 10 | Sử dụng để bảo vệ và phòng tránh bụi, bảo vệ mắt | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bảng tiêu chuẩn thành phần hoá học mác thép | Chiếc | 01 | Thể hiện thành phần hóa học của một số mác thép thông dụng theo TCVN | Kích thước: ≥ 1200 x 800 |
|  | Bảng quy trình thực hiện phân tích mẫu | Chiếc | 01 | Thể hiện quy trình, các bước tiến hành, yêu cầu kỹ thuật phân tích thành mẫu kim loại | Kích thước ≥ 1200 x 800 |

### 3.7. Xưởng nguyên, nhiên liệu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm |
|  | Máy đập kiểu búa (*) | Chiếc | 01 | Dụng để thực hành nghiền quặng, chất trợ dung và tạo xỉ | - Số trục lắp búa ≥ 06 - Số đầu búa ≥ 24 |
|  | Máy nghiền (*) | Chiếc | 01 | Dụng để rèn luyện kỹ năng nghiền than cốc | - Đường kính trục nghiền ≥ 100mm - Chiều dài ≥ 500mm - Số vòng quay trục nghiền ≥ 100 v/p |
|  | Máy sàng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để phân cấp quặng, chất trợ dung và tạo xỉ | - Đường kính ≥ 500mm - Chiều dài ≥ 1000mm - Kích thước mắt sàng ≤ 10mm x 10mm |
|  | Sàng rung cấp liệu (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng phân cấp cỡ hạt quặng, chất trợ dung và tạo xỉ | - Sàng rung có: 2 động cơ ≥ 0,4 KW - Kích thước sàng 700 x1300 |
|  | Sàng rung cấp liệu quặng thiêu kết - Quặng sống (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng phân cấp cỡ hạt quặng sống | - Sàng rung có: 2động cơ ≥ 0,75kW 960 vòng/ph - Kích thước mặt sàng: 900 x 1500 - Góc nghiêng mặt sàng: 300 |
|  | Cầu trục (gầu ngoạm) (*) | Chiếc | 01 | Dụng để rèn luyện kỹ năng trộn trung hoà quặng, chất trợ dung và tạo xỉ, than cốc | - Tải trọng cẩu ≥ 3000 kg - Dung tích gầu ngoạm ≤ 0,5 m3 |
|  | Sàng rung cốc (*) | Chiếc | 01 | Dùng để phân cấp than cốc | Kích thước 1250 x2500 mm; Công suất ≥ 50 T/h |
|  | Phễu chứa cốc (*) | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng chuẩn bị than cốc | Kích thước ≥ 1,6 m3 |
|  | Hệ thống nghiền than bột (*) | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng nghiền than bột | Cỡ hạt ≤ 0,075mm Công suất ≥ 2 tấn/giờ |
|  | Bộ mẫu các loại quặng sắt Mỗi bộ bao gồm | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về các loại quặng sắt dùng trong luyện gang | Theo tiêu chuẩn quặng sắt dùng cho lò cao |
|  | Quặng sắt từ (Manhêtít) | Viên | 01 |  |  |
|  | Quặng sắt đỏ (Êmatít) | Viên | 01 |  |  |
|  | Quặng sắt nâu (Limônít) | Viên | 01 |  |  |
|  | Quặng sắt Xiđêrit | Viên | 01 |  |  |
|  | Quặng sắt silicat | Viên | 01 |  |  |
|  | Bộ mẫu các loại nhiên liệu dùng cho lò cao luyện gang Mỗi bộ bao gồm | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về các loại nhiên liệu dùng trong luyện gang | Theo tiêu chuẩn nhiên liệu dùng cho lò cao |
|  | Than cốc | kg | 01 |  |  |
|  | Than gỗ | kg | 01 |  |  |
|  | Than Antraxit | kg | 01 |  |  |
|  | Cốc sắt | kg | 01 |  |  |
|  | Cốc hình ép nóng | kg | 01 |  |  |
|  | Cốc hình ép nguội | kg | 01 |  |  |
|  | Bộ mẫu các loại chất trợ dung dùng cho lò cao luyện gang (Mỗi bộ bao gồm) | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về các loại nhiên liệu dùng trong luyện gang | Theo tiêu chuẩn chất trợ dung dùng cho lò cao |
|  | Đá vôi | kg | 0,5 |  |  |
|  | Đôlômít | kg | 0,5 |  |  |
|  | Apatit | kg | 0,5 |  |  |
|  | Huỳnh thạch | kg | 0,5 |  |  |
|  | Sa thạch | kg | 0,5 |  |  |
|  | Quắczít | kg | 0,5 |  |  |
|  | Bộ mẫu các loại nguyên liệu thay quặng Mỗi bộ bao gồm | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về các loại nguyên liệu thay quặng dùng trong luyện gang | Theo tiêu chuẩn nguyên liệu thay quặng dùng cho lò cao |
|  | Bụi lò cao | kg | 0,5 |  |  |
|  | Xỉ xanh | kg | 0,5 |  |  |
|  | Bã pyrit | kg | 0,5 |  |  |
|  | Vảy cán, rèn | kg | 0,5 |  |  |
|  | Xe chở vật liệu (kiểu xe cải tiến) | Chiếc | 03 | Sử dụng để cân và chuẩn bị vật liệu cho trước lò | Thể ích chứa ≥ 0.5 m3, tải trọng ≥ 1 tấn |
|  | Cân bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng cân và chuẩn bị vật liệu cho trước lò | Trọng lượng cân ≥ 1 tấn, độ chính xác ± 0.5% |
|  | Máy nghiền tinh | Chiếc | 01 | Sử dụng để nghiền vật liệu trước lò theo kích thước yêu cầu | Công suất động cơ ≥ 37 Kw, kích thước vật nghiền ≤ 2 mm |
|  | Máy trộn | Chiếc | 01 | Sử dụng để trộn vật liệu theo tỷ lệ phối liệu | Dung tích thùng trộn ≥ 0,35 m3 |
|  | Boong ke chứa liệu | Chiếc | 01 | Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo và rèn luyện kỹ năng thao tác | Là hình nón cụt có tiết diện vuông; dung tích chứa ≤ 0,5 m3 |
|  | Mô hình máy cấp liệu bàn tròn | Chiếc | 01 | Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng điều chỉnh | Đường kính bàn tròn ≥ 500mm; sô vòng quay ≥ 6 v/p |
|  | Mô hình máy đùn cấp liệu kiểu ruột gà | Chiếc | 01 |  | Công suất của 3 động cơ ở 3 vị trí ≥ 1 kw |
|  | Máy trộn liệu | Chiếc | 01 | Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh | Đường kính thùng trộn ≥ 500mm; chiều dài ≥ 2000mm; tốc độ quay thùng ≥ 6 v/p |
|  | Mô hình máy cấp liệu ống tròn | Chiếc | 01 | Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh | Đường kính tang quay ≥ 300mm; động cơ dẫn động ≥ 01 kw; tốc độ ≥ 300 v/p |
|  | Mô hình buồng đốt | Chiếc | 01 | Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh | Chiều dài buồng ≥ 200mm, rộng ≥ 100mm; cao ≥ 500mm |
|  | Mô hình xe thiêu kết | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≤ 1500mm; rộng ≤ 800mm; cao ≤ 400mm; tốc độ di chuyển: (0,5 ÷ 2,0) m/p |
|  | Mô hình máy xích kéo ô nhỏ | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành | Số mắt xích ≥ 20; công suất động cơ: ≥ 01 kw |
|  | Mô hình quạt gió máy thiêu kết | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan nhận biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành | Áp lực hút ≥ 02 kg/cm2, công suất của động cơ ≥ 01 kw |
|  | Xẻng | Chiếc | 06 | Sử dụng để xúc vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cào | Chiếc | 06 | Sử dụng để cào vật liệu | Chiều rộng bàn cào ≥ 300 mm |
|  | Khay chứa | Chiếc | 03 | Sử dụng để chứa vật liệu sau khi nghiền | Kích thước ≥ 2000 x 1200 x 300 mm |
|  | Bảng quy trình chuẩn bị quặng lò cao | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn chuẩn bị quặng lò cao | Kích thước: (800 x 1200)mm |
|  | Bảng quy trình chuẩn bị trợ dung và tạo xỉ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn chuẩn bị trợ dung và tạo xỉ | Kích thước: (800 x 1200)mm |
|  | Bảng quy trình vận hành hệ thống nghiền than bột | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành hệ thống nghiền than bột | Kích thước: (800 x 1200)mm |
|  | Bảng thành phần phối liệu | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng nhận biết thành phần phối liệu | Kích thước: (800mm x 1200mm) |
|  | Bảng quy trình kiểm tra nguyên, nhiên liệu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra nguyên, nhiên liệu | Kích thước: (800 x 1200)mm |

3.8. Xưởng luyện gang lò cao

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm |
|  | Hệ thống lò cao luyện gang và thiết bị phụ trợ (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để luyện gang | Dung tích ≥ 55 m3 |
|  | Hệ thống cấp nguyên liệu Bao gồm: (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để cấp nguyên luyện lò cao luyện gang | Phù họp với dung lượng lò cao |
|  | Hệ thống cửa van boong ke | Bộ | 01 |  | Kích thước: 600x600 mm |
|  | Sàng rung cấp liệu | Bộ | 01 |  | - Sàng rung có: 2 động cơ ≥ 0,4 kW - Kích thước sàng 700 x1300 |
|  | Sàng rung cấp liệu quặng thiêu kết - Quặng sống | Bộ | 01 |  | - Sàng rung có: 2động cơ ≥ 0,75kW 960 vòng/ph - Kích thước mặt sàng: 900 x 1500 - Góc nghiêng mặt sàng: 300 |
|  | Băng chuyền nạp liệu | Bộ | 01 |  | Chiều rộng băng tải: 600mm Công suất động cơ ≥ 10 kW |
|  | Xe cân liệu | Chiếc | 02 |  | Phù họp với dung lượng lò cao 55 m3 |
|  | Hệ thống cấp nhiên liệu Bao gồm: (*) | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành hệ thống cấp nhiên liệu | Phù họp với dung lượng lò cao 55 m3 |
|  | Sàng rung cốc | Chiếc | 02 |  | Kích thước 1250 x2500 mm; Công suất ≥ 50 T/h |
|  | Phễu chứa cốc | Chiếc | 02 |  | Kích thước ≥ 1,6 m3 |
|  | Cân cốc | Chiếc | 02 |  | Tải trọng cân ≥ 2 tấn |
|  | Thiết bị nạp liệu đài A+ B Bao gồm: (*) | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành hệ thống nạp liệu đài A+ B | Phù họp với dung lượng lò cao 55 m3 |
|  | Máy tời cửa van quặng - Phễu chứa | Chiếc | 01 |  | - Tốc độ kéo cáp V= 0,45m/s; Cáp kéo 13,5 - Công suất động cơ ≥ 7,5 kW - Phễu chứa V= 1,5m3 |
|  | Máy tời cửa van cốc | Chiếc | 01 |  | - Tốc độ kéo cáp V= 0,5 m/s; Cáp kéo 11,5 - Động cơ ≥ 1,7 kW - Phễu chứa: V= 1,6 m3 |
|  | Băng chuyền cốc vụn | Chiếc | 01 |  | - Chiều rộng băng tải ≥ 500mm - Động cơ: ≥ 2,8 kW - Tốc độ: v ≥ 0,8 m/s - Năng suất Q= 70 m3/h - Góc nghiêng: 250 |
|  | Máy tời xe liệu | Chiếc | 01 |  | - Đường kính tang cuốn cáp ≥ 1000 mm - Động cơ ≥ 100 kW - Cáp thép 2 sợi 19,5 - Xe liệu:Thể tích: 1,4m3 |
|  | Máy tời chuông liệu | Chiếc | 01 |  | - Động cơ ≥ 16 kW - Cáp thép 4 sợi 15,5 - Hành trình đóng mở 2 chuông lớn nhỏ: 500 mm - Thời gian đóng mở 1 chuông: 6s |
|  | Máy tời thước | Chiếc | 01 |  | - Động cơ ≥ 3,5 kW; Cáp thép 11,5; Hành trình đo: 3m - Cây thước 50, L= 7100 |
|  | Cầu nghiêng xe kíp | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành hệ thống nạp liệu | - Phù hợp và đồng bộ với ló cao 55 m3 - Góc độ cầu nghiêng: + Phần kết cấu: 410 + Phần dưới hầm liệu 450 |
|  | Thiết bị đỉnh lò Bao gồm: (*) | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành hệ thống nạp liệu | Phù họp với dung lượng lò cao 55 m3 |
|  | Van xả đỉnh lò | Chiếc | 02 |  | Đường kính: 200 mm |
|  | Cán thăng bằng | Bộ | 01 |  | - Góc quay chuông lớn: 67030' Bán kính quay: 1200 - Góc quay chuông nhỏ: 67030' Bán kính quay: 900 |
|  | Pu ly | Bộ | 01 |  | Đường kính 800 |
|  | Cán chuông lớn - Cán chuông nhỏ | Bộ | 01 |  | - Cán chuông lớn 60 chiều dài l = 6760 mm - Cán chuông nhỏ n = 65 t = 55 chiều dài l = 4522 |
|  | Chuông lớn - Chuông nhỏ | Bộ | 01 |  | - Chuông lớn: Đường kính 800 Lắp tại cổ lò phễu lớn - Chuông nhỏ: Đường kính 600 Lắp tại cổ lò phễu nhỏ trong thùng chứa liệu |
|  | Thùng chứa liệu phễu lớn | Bộ | 01 |  | Thể tích chứa 2m3 |
|  | Thùng chứa liệu phễu nhỏ | Bộ | 01 |  | Thể tích chứa 1,2 m3 |
|  | Thước thăm liệu Bao gồm: (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để thăm, kiểm tra liệu trong lò cao |  |
|  | Thước thăm liệu | Chiếc | 02 |  | Thép tròn trơn ≥ 22 mm |
|  | Puly | Chiếc | 02 |  | Đường kính 150 mm |
|  | Cáp kéo | m | 60 |  | Đường kính cáp ≥ 20 mm |
|  | Tay kéo cáp | Chiếc | 02 |  | Thép tròn trơn ≥ 20 mm |
|  | Hệ thống quạt gió Bao gồm: | Bộ | 02 | Dùng để cung cấp gió trong quá trình vận hành lò cao |  |
|  | Động cơ quạt gió | Chiếc | 01 |  | Công suất ≥ 650 kw |
|  | Tủ điện điều khiển | Chiếc | 01 |  | Nút ấn điều khiển và các đồng hồ hiển thị tần số và dòng điện theo thiết kế |
|  | Biến tần | Chiếc | 01 |  | Công suất ≥ 650 kw, hệ số quá tải 1.5 |
|  | Ống dẫn gió lạnh | Chiếc | 01 |  | Đường kính ống từ (100 ÷ 200) mm mm |
|  | Hệ thống đo lường tự động | Bộ | 01 | Dùng rèn luyện kỹ năng vận hành lò cao luyện gang | Bộ xử lý PLC và các Senser (bộ cảm biến) (PLC S7-300 hoặc tương đương) Phần mềm lập trình PLC và hệ điều hành thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Hệ thống giám sát và điều khiển nạp liệu | Bộ | 01 | Dùng rèn luyện kỹ năng vận hành lò cao luyện gang | Bộ xử lý PLC và các Senser (bộ cảm biến) (PLC S7-300 hoặc tương đương) Phần mềm lập trình PLC và hệ điều hành thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mô hình hệ thống cấp liệu lò cao | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc và vận hành hệ thống cấp liệu lò cao | Phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  | Hệ thống lò gió nóng và thiết bị phụ trợ (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và hướng dẫn quy trình vận hành thao tác lò gió nóng | Phù hợp với dung tích lò cao |
|  | Quạt gió trợ cháy | Chiếc | 03 | Sử dụng để đốt lò | Phù hợp với dung tích lò cao |
|  | Mỏ đốt | Chiếc | 03 | Sử dụng để đốt lò | Phù hợp với dung tích lò cao |
|  | Van ngắt đốt | Chiếc | 03 | Sử dụng để nhận khí than sạch và đốt lò | Phù hợp với dung tích lò cao |
|  | Van ngắt không khí | Chiếc | 03 | Sử dụng để đốt lò | Phù hợp với dung tích lò cao |
|  | Van ngắt khí than | Chiếc | 03 | Sử dụng để nhận khí than sạch và đốt lò | Phù hợp với dung tích lò cao |
|  | Van điều tiết không khí | Chiếc | 03 | Sử dụng để nhận khí than sạch và đốt lò | Phù hợp với dung tích lò cao |
|  | Van điều tiết khí than | Chiếc | 03 | Sử dụng để nhận khí than sạch và đốt lò | Phù hợp với dung tích lò cao |
|  | Van gió nóng | Chiếc | 03 | Sử dụng để đốt lò | Phù hợp với dung tích lò cao |
|  | Van gió lạnh | Chiếc | 03 | Sử dụng để đốt lò | Phù hợp với dung tích lò cao |
|  | Van cân bằng áp suất gió lạnh | Chiếc | 03 | Sử dụng để cân bằng áp suất gió lạnh | Phù hợp với dung tích lò cao |
|  | Van khí thải | Chiếc | 03 | Sử dụng để đốt lò | Phù hợp với dung tích lò cao |
|  | Van xả khí than | Chiếc | 03 | Sử dụng để mở van xả khí than | Phù hợp với dung lượng lò |
|  | Van đường khói | Chiếc | 03 | Sử dụng để đóng van đường khói | Phù hợp với dung lượng lò |
|  | Van thổi trên đường ống khí than | Chiếc | 03 | Sử dụng để xả khí than | Phù hợp với dung lượng lò |
|  | Van tấm bịt | Chiếc | 03 | Sử dụng để bịt chặn khí than | Phù hợp với dung lượng lò |
|  | Van thông khí nitơ | Chiếc | 03 | Sử dụng để mở thông khí Nitơ | Phù hợp với dung lượng lò |
|  | Van thổi khí | Chiếc | 03 | Sử dụng để đóng van thổi khí | Phù hợp với dung lượng lò |
|  | Van hồi áp đảo dòng | Chiếc | 03 | Sử dụng để mở van hồi áp đảo dòng | Phù hợp với dung lượng lò |
|  | Van ngắt gió hỗn hợp | Chiếc | 03 | Sử dụng để đóng van ngắt gió hỗn hợp | Phù hợp với dung lượng lò |
|  | Van xả gió lò cao | Chiếc | 03 | Sử dụng để đóng van xả gió lò cao | Phù hợp với dung lượng lò |
|  | Đồng hồ đo áp lực | Chiếc | 03 | Sử dụng để kiểm tra áp lực gió, khí than | Dải đo từ 0 – 10 kg/cm2, sai số ± 1 - 2% |
|  | Đồng hồ đo lưu lượng | Chiếc | 03 | Sử dụng để kiểm tra lưu lượng gió, khí than | Dải đo từ 70 – 640 m3/h, sai số ± 1,5% |
|  | Đồng hồ đo nhiệt độ | Chiếc | 03 | Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ lò | Dải đo từ 540 – 17500C, độ sai lệch ± 10C |
|  | Mô hình lò gió nóng và hệ thống thiết bị phụ trợ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn quy trình vận hành | Chiều cao H ≥ 1500 mm, Đường kính ≥ 500 mm |
|  | Mô hình lỗ gang - lỗ xỉ | Chiếc | 01 | Sử dụng để mở lỗ gang và vận hành súng bắn bùn thủy lực | Kích thước lỗ gang ≥ 8 mm |
|  | Cửa tháo bụi | Chiếc | 01 | Sử dụng để tháo bụi | Phù hợp với dung lượng lò |
|  | Xe vận chuyển bụi | Chiếc | 01 | Sử dụng để chứa và vận chuyển bụi lò gió nóng | Tải trọng ≥ 500 Kg |
|  | Mắt gió | Bộ | 01 | Sử dụng để quan sát quá trình biến đổi hóa lý trong lò cao | Phù hợp với dung tích lò cao |
|  | Mắt xỉ | Bộ | 01 | Sử dụng để quan sát xỉ trong lò cao | Phù hợp với dung tích lò cao |
|  | Bộ đồng hồ áp lực nước | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra, thao tác vân hành đo áp lực nước | Áp lực max 10Kg/cm2 |
|  | Bộ đồng hồ đo lưu lượng nước | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra, thao tác vân hành đo lưu lượng nước | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra nước làm nguội | - Khoảng đo từ 00C 1000C - Độ chính xác ± 0,50C |
|  | Máng gang | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dòng gang lỏng chảy vào thùng chứa | Chiều rộng của máng ≥ 500 mm, chiều sâu lòng máng ≥ 200 mm |
|  | Máng xỉ | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dòng xỉ lỏng chảy vào vị trí quy định | Chiều rộng của máng ≥ 500 mm, chiều sâu lòng máng ≥ 200 mm |
|  | Hệ thống máng gang, máng xỉ | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và rèn luyện kỹ năng đắp tấm chắn xỉ | Độ dốc của máng gang từ (6 ÷ 7)o, máng xỉ từ (7 ÷ 8)o, xỉ không bị tràn qua thành máng, không lẫn vào dòng chảy gang lỏng |
|  | Tấm chắn xỉ | Chiếc | 01 | Sử dụng để chắn xỉ lỏng không chảy vào dòng gang lỏng | Chiều dầy tấm thép ≥ 8 mm |
|  | Hộp khung bao vòng đất lỗ gang, lỗ xỉ | Chiếc | 01 | Sử dụng để bao vật liệu xây đắp vòng đất lỗ gang, lỗ xỉ | Phù hợp với dung lượng lò cao ≥ 55 m3 |
|  | Ống thép lỗ xỉ | Chiếc | 01 | Sử dụng để ra xỉ, chống ăn mòn thể xây | Phù hợp với dung lượng lò cao ≥ 55 m3 |
|  | Thùng chứa xỉ | Chiếc | 02 | Sử dụng để chứa đựng xỉ | Thể tích chứa ≥ 3 m3 |
|  | Hệ thống cấp nước tạo xỉ hạt | Bộ | 01 | Sử dụng để phun vào xỉ tạo hạt | Áp lực, lưu lượng phải đủ để xỉ không bị khê |
|  | Máy búa hơi đục lỗ gang | Chiếc | 01 | - Sử dụng để mở lỗ gang | Áp lực khí nén từ 5 ÷ 6 atm |
|  | Hệ thống thổi ôxy | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thổi mở lỗ gang | Áp lực ống thổi ≥ 1 at |
|  | Xe gầu gang (thùng chứa gang) | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành | Hình quả lê, thể tích gầu chứa ≤ 2 m3 |
|  | Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn cách đo và kiểm tra nhiệt độ | Dải đo từ 540 °C ÷ 1750 °C - Độ sai lệch: ± 1°C |
|  | Gáo múc mẫu | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lấy mẫu và đổ mẫu kim loại lỏng | Chiều dầy gáo ≥ 8 mm, hình bán cầu, đường kính ≥ 80 mm |
|  | Cốc đúc mẫu | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đổ mẫu | Chiều dầy thành, đáy cốc ≥ 10 mm; đúc được mẫu hình nón cụt, kích thước: đường kính trên 30 mm, đường kính dưới 20 mm, chiều cao 40 mm |
|  | Hệ thống súng bắn bùn bịt lỗ gang bằng thủy lực | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành súng bắn bùn bịt lỗ gang | Thể tích của xi lanh ≤ 0,1 m3 |
|  | Hệ thống nước làm nguội mắt gió, mắt xỉ | Bộ | 01 | - Dùng để rèn luyện kỹ năng thao tác - Sử dụng để cấp nước làm mát mắt gió, mắt xỉ | Áp lực nước ≥ 8 kg/cm2 |
|  | Máy hàn | Chiếc | 01 | Dùng để gá, đính trong quá trình tháo lắp | Công suất ≥ 5 KVA |
|  | Hệ thống đồng hồ đo, bao gồm: | Bộ | 1 | Sử dụng để kiểm tra áp suất, lưu lượng và nhiệt độ trong quá trình vận hành lò cao |  |
|  | Thiết bị đo áp suất | Chiếc | 03 |  | Thang đo ≤ 5000 mmHg |
|  | Thiết bị đo lưu lượng | Chiếc | 02 |  | Kích cỡ đo tiêu chuẩn (610 x 610) mm, giải lưu lượng đo (40 3500) m3/h |
|  | Thiết bị đo nhiệt độ | Chiếc | 03 |  | Nhiệt độ đo 1.300 0C |
|  | Máy bơm nước | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy bơm cấp nước cho lò hơi | Công suất ≥ 100 lít/h |
|  | Hệ thống cấp nhiên liệu | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng cấp nhiên liệu cho lò hơi | Áp suất ≤ 0,5 PSI |
|  | Hệ thống cấp gas mồi | Bộ | 01 | - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng cấp gas mồi khởi động đốt lò hơi | Áp suất ≤ 0,5 PSI |
|  | Nồi hơi | Chiếc | 01 | - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành nồi hơi. - Dùng để cấp hơi nước vào lò cao | Năng suất sinh hơi ≥ 750 kg/h; áp suất làm việc ≤3 kg/cm2 |
|  | Van hơi chính | Bộ | 01 | Sử dụng rèn luyện kỹ năng thao tác cấp hơi nước | Đường kính ≥ Ф 200 mm |
|  | Van hơi nhánh | Bộ | 01 | Sử dụng rèn luyện kỹ năng thao tác cấp hơi nước cho các đơn vị sử dụng | Đường kính ≥ Ф 200 mm |
|  | Hệ thống cấp hơi nước cho lò cao | Bộ | 01 | Sử dụng rèn luyện kỹ năng cấp hơi nước lò cao | Năng suất cung cấp ≥ 750 kg/h |
|  | Tháp lọc bụi kiểu trọng lực | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành thiết bị lọc bụi kiểu trọng lực | Đường kính ≥ 5 m; Góc côn đáy tháp ≥ 500; tốc độ dòng khí dẫn vào ≈10m/giây). |
|  | Tháp lọc bụi Xiclon | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành thiết bị lọc bụi kiểu Xiclon | Kích thước đồng bộ lò cao 55 m3 Tốc độ dòng khí lọc V ≥15m/giây |
|  | Tháp lọc bụi bằng nước | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành thiết bị lọc bụi bằng nước | Chiều cao ≥ 17m, đường kính ≥ 3,5m |
|  | Tháp lọc bụi tĩnh điện | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành thiết bị lọc bụi tĩnh điện | Cực dương đường kính ≥ 150 mm và dài ≥ 3÷4m. Cực âm có dây kim loại đường kính ≥ 1,5mm; tốc độ dòng khí lọc ≥ 0,8 m/giây |
|  | Thiết bị lọc bụi túi vải. | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành thiết bị lọc bụi túi vải | Năng suất ≤ 30.000 m3/giờ, áp suất ≥ 140mmH2O, công suất ≤ 20Kw. |
|  | Trạm khí than | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành trạm khí than | Phù hợp và đồng bộ lò cao 55 m3 |
|  | Van đỉnh lò | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng điều chỉnh áp lực gió đỉnh lò | Đường kính ≥ Ф 200 mm |
|  | Van nhánh | Bộ | 02 | Dùng để rèn luyện kỹ năng điều chỉnh áp lực gió đỉnh lò | Đường kính ≥ Ф 100 mm |
|  | Hệ thống phun than bột | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành Hệ thống phun than bột cường hóa lò cao | Cỡ hạt ≤ 0,075mm Công suất ≥ 2 tấn/giờ |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để đựng mô hình, dụng cụ, học liệu | Kích thước phù hợp |
|  | Xẻng | Chiếc | 19 | Sử dụng để xúc vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Xè beng | Chiếc | 05 | Sử dụng để đục, cậy bụi bám dính | Đường kính ≥ 25 mm, chiều dài ≥ 1500 mm |
|  | Cuốc | Chiếc | 02 | Sử dụng để cào bụi ra khỏi đáy lò | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cào | Chiếc | 05 | Sử dụng để cào vật liệu | Chiều rộng bàn cào ≥ 300 mm |
|  | Dao xây | Chiếc | 05 | Sử dụng để hướng dẫn kỹ năng xây máng gang, máng xỉ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bay | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Búa tay cao su | Chiếc | 05 |  | Trọng lượng ≥ 0.8 Kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 01 | Sử dụng để đập gang, xỉ dính vào máng | Trọng lượng búa ≥ 3 Kg |
|  | Xô sắt | Chiếc | 02 | Sử dụng để chứa vật liệu đắp vòng đất lỗ gang, lỗ xỉ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Búa trượt | Chiếc | 01 | - Sử dụng để giới thiệu cấu tạo - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thao tác mở lỗ gang | Chiều dài choòng búa ≥ 500 mm, đường kính ≥ 30 mm, được chế tạo bằng thép chịu mài mòn |
|  | Bảng quy trình vận hành hệ thống cấp nguyên liệu | Chiếc | 01 | Dùng để cho học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng vận hành hệ thống cấp liệu lò cao | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Bảng quy trình vận hành hệ thống cấp nhiên liệu | Chiếc | 01 | Dùng để cho học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng vận hành Hệ thống cấp nhiên liệu | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Bảng quy trình vận hành thiết bị nạp liệu đài A+ B | Chiếc | 01 | Dùng để cho học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng vận hành Thiết bị nạp liệu đài A+ B | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Bảng quy trình vận hành Thiết bị đỉnh lò | Chiếc | 01 | Dùng để cho học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng vận hành Thiết bị đỉnh lò | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Bảng quy trình vận hành máy quạt gió | Chiếc | 01 | Dùng để cho học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng vận hành Máy quạt gió | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Bảng quy trình vận hành máy búa hơi đục lỗ gang | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn các bước thao tác vận hành | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Bảng quy trình vận hành lò gió nóng | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành lò gió nóng | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Bảng quy trình đắp máng gang, máng xỉ | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn đắp máng gang, máng xỉ | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Bảng quy trình đắp tấm chắn xỉ | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn đắp tấm chắn xỉ | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Bảng quy trình ra xỉ | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn các bước ra xỉ | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Bảng quy trình thay vòng đất lỗ gang, lỗ xỉ | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thay vòng đất lỗ gang, lỗ xỉ | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Mô hình hệ thống cấp nước làm nguội lò cao | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn kiểm tra, thao tác vân hành hệ thống cấp nước làm nguội lò cao | Phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  | Mô hình lò cao luyện gang | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn kiểm tra, thao tác vân hành hệ thống cấp nước làm nguội lò cao | Phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  | Bảng qui trình vận hành hệ thống cấp nước làm nguội lò cao | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn người học qui trình vận hành hệ thống cấp nước làm nguội lò cao | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Mô hình thiết bị bộ lọc nước | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn thao tác vận hành thiết bị bộ lọc nước | Phù hợp với cơ sở đào tạo |
|  | Bảng qui trình vận hành thiết bị bộ lọc nước làm nguội lò cao | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn người học qui trình vận hành thiết bị bộ lọc nước làm nguội lò cao | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Bảng quy trình cấp nước làm mát lò cao | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn người học qui trình cấp nước làm mát cho lò cao | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Bảng qui trình thay thế thiết bị làm nguội | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn người học qui trình thay thế thiết bị làm nguội | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Bảng nội qui an toàn xưởng luyện gang | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn nội qui an toàn xưởng luyện gang | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |
|  | Các biển báo nguy hiểm | Chiếc | 10 | Để cảnh báo các nguy hiểm trong lao động | Theo TCVN về biển báo nguy hiểm |
|  | Bảng quy trình vận hành lò cao | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn quy trình vận hành lò cao | Kích thước ≥ 1200 x 800 mm |

### 3.9. Xưởng đúc gang

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm |
|  | Thùng chứa gang lỏng | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu kết cấu và hình dáng của thùng | Hình quả lê, thể tích gầu chứa ≥ 0,5 m3 |
|  | Máy phá bê tông | Chiếc | 01 | Dùng để phá thể xây | Tốc độ va đập ≥ 1500 lần/phút |
|  | Máy cắt đĩa | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt gạch | - Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa - Chiều dài thân: 300 mm350 mm |
|  | Máy đầm rung | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đầm | Tần số rung: (640 ÷ 680) lần/phút |
|  | Máy mài tay | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng mài | Tốc độ ≥ 11000 vòng/phút |
|  | Mô hình xe gầu gang | Chiếc | 01 | - Sử dụng để giới thiệu cấu tạo - Dùng để vận chuyển gang lỏng đến vị trí đúc | Thiết kế phù hợp vận chuyển được gầu gang |
|  | Thùng trung gian | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu kết cấu của thùng và giải thích các tính năng tác dụng của thùng | Chiều dài thùng ≥ 1500mm; chiều rộng thùng: ≥ 500mm |
|  | Mô hình máy lật gầu gang | Chiếc | 01 | - Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành nghiêng thùng | Tốc độ nâng lật gầu ≤ 1,0 m/ phút (0,25 vòng/phút) |
|  | Mô hình máy đúc liên tục | Bộ | 01 | - Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy đúc | Khoảng cách giữa hai băng xích ≤ 200mm |
|  | Bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình băng xích | Bộ | 02 |  | - Đường kính bánh sao ≥ 400m - Đảm bảo quay trơn truvà không bị trượt |
|  | Mô hình khuôn đúc lắp trên băng | Chiếc | 02 |  | - Đường kính con lăn ≥ 30 mm - Đảm bảo quay trơn tru |
|  | Mô hình bánh sao (bánh xích) | Chiếc | 02 |  | Khoảng cách giữa hai ray ≥ 500mm |
|  | Mô hình con lăn dẫn hướng | Chiếc | 20 |  | Công suất phải phù hợp theo thiết kế |
|  | Mô hình đường ray băng đúc | chiếc | 02 |  | Khoảng cách giữa hai băng xích ≤ 200mm |
|  | Toa xe (ben chứa thỏi) | Chiếc | 01 | Dùng để chứa thỏi gang sau khi đúc | Chiều dài toa xe ≥ 1000mm, chiều rộng: ≥ 500mm |
|  | Bơm nước và hệ thống phun | Chiếc | 01 | Dùng để làm mát thiết bị và làm nguội gang đúc | Chạy phải êm, áp suất phun phải đúng theo thiết kế |
|  | Máy phun vôi | Chiếc | 01 | - Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành | Thể tích bình chứa ≥ 0,1 m3 |
|  | Cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng vận hành và nâng chuyển | Trọng lượng nâng ≥ 3000kg |
|  | Xe nâng | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng nâng ≥ 1000kg |
|  | Dụng cụ dùng cho xây thùng chứa gang lỏng Bao gồm | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng xây thùng | Theo tiêu chuẩn thiết kế |
|  | Vồ gỗ (búa gỗ) | Chiếc | 02 |  | Trọng lượng ≥ 0,3kg |
|  | Búa sắt | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bay phẳng | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng có bán trên thị trường |
|  | Xô sách vữa | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Khay đựng vữa | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Dưỡng xây | Chiếc | 01 |  | Theo đường kính nội hình thùng |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 5000 mm |
|  | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra bao gồm: | Bộ | 10 |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng đo kiểm | Dải đo từ (0÷300) mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Dải đo từ (0÷200) mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | Dải đo ≤100 mm |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≤ 75 mm |
|  | Pan me đo sâu | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≤50 mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≤ 150 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài từ: (300÷1000) mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 01 |  | Chiều dài từ (2000÷7500) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Giá trị đo từ 00 ÷ 3600 |
|  | Ke góc | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥(120x50)mm |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Giá trị thang đo: 0,01mm |
|  | Xẻng | Chiếc | 02 | Dùng để rèn kỹ năng thao tác | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Xà beng | Chiếc | 02 |  | Kích thước 20 x 2000 mm |
|  | Bảng quy trình vận hành máy đúc | Chiếc | 01 | Thể hiện quy trình vận hành hệ thống máy đúc | Kích thước: 1200x 2000 |
|  | Bảng quy trình đúc | Chiếc | 01 | Thể hiện quy trình tiến hành đúc rót các mác thép thông dụng | Kích thước: 1200x2000 |