# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 24b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT LÒ HƠI (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Kỹ thuật lò hơi Mã ngành, nghề: 6529001 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2020

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 5 |
| - Phòng Kỹ thuật cơ sở | 5 |
| - Phòng Ngoại ngữ | 12 |
| - Phòng Máy vi tính | 14 |
| - Xưởng Cơ khí | 15 |
| - Xưởng Điện – điện tử | 21 |
| - Xưởng Bảo dưỡng, sửa chữa lò hơi | 30 |
| - Xưởng Nhiên liệu | 40 |
| - Xưởng Vận hành lò hơi | 45 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật lò hơi trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật lò hơi trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Kỹ thuật lò hơi trình độ cao đẳng.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật lò hơi trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật lò hơi trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Kỹ thuật lò hơi trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật lò hơi trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng Kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng ngoại ngữ

(3) Phòng Máy vi tính

(4) Xưởng Cơ khí

(5) Xưởng Điện - điển tử

(6) Xưởng Bảo dưỡng, sửa chữa lò hơi

(7) Xưởng Nhiên liệu

(8) Xưởng Vận hành lò hơi

2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng Kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun như: Vẽ kỹ thuật; Cơ học ứng dụng; Vật liệu nhiệt; Nhiệt kỹ thuật; Thủy khí ứng dụng; An toàn lao động; Cách lập biên bản; Xây dựng ương án bảo dưỡng, sửa chữa lò hơi...

(2) Phòng Ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm, hệ thống mạng LAN và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ.

(3) Phòng Máy vi tính

Phòng Máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm.

(4) Xưởng Cơ khí

Xưởng cơ khí là dùng để thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm và rèn luyện các kỹ năng hàn cơ bản trong lĩnh vực lò hơi cho người học.

Dùng để cắt, hàn, gia công khắc phục một số chi tiết, cụm chi tiết của lò hơi.

Có thể sử dụng xưởng hàn của các nghề khác để đào tạo các môn học, mô đun có trong ngành, nghề kỹ thuật lò hơi.

Phòng học này được dùng chung để đào tạo các môn học, mô đun có liên quan của các nghề khác.

(5) Xưởng điện – điện tử

Xưởng điện - điển tử dùng để dạy thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm và rèn luyện các kỹ thuật điện - điện tử cơ bản trong lĩnh vực lò hơi cho người học. Trong đó có trang bị các mô hình, hệ thống điện, điện từ cơ bản, PLC...và các dụng cụ cần thiết để sinh viên luyện tập.

Dùng để hướng dẫ sinh viên lập kế hoạch, kiểm tra, tháo lắp, sửa chữa, vận hành, chạy thử một số cụm chi tiết, thiết bị thuộc phần điện trong lĩnh vực lò hơi.

Có thể sử dụng xưởng điện – điện tử của các nghề khác để đào tạo các môn học, mô đun liên quan đến điện hoặc điện tử của ngành, nghề kỹ thuật lò hơi.

(6) Xưởng Bảo dưỡng, sửa chữa lò hơi

Xưởng bảo dưỡng, sửa chữa sử dụng để dạy và học về cấu tạo, bảo dưỡng và sửa chữa các cụm chi tiết đơ giản của lò hơi, xưởng này được trang bị các thiết bị máy móc, dụng cụ cần thiết để giảng dạy cho sinh viên.

(7) Xưởng Nhiên liệu

Xưởng nhiên liệu dùng để thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm và rèn luyện các kỹ năng lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị của dây truyền chế biến, cung cấp nguyên liệu cho lò hơi.

(8) Xưởng Vận hành lò hơi

Xưởng vận hành lò hơi dùng để thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm và rèn luyện các kỹ năng lắp đặt, vận hành lò hơi.

Dùng để giảng dạy cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng như kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống cấp liệu, xả tro xỉ, lọc bụi; ngừng hoặc đưa các thiết bị của lò hơi vào làm việc, đồng thời kiểm tra, giám sát, điều chỉnh quá trình hoạt động cuat lò hơi.

3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính | Bộ | 01 | Dùng để trình giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm; Cường độ sáng máy chiếu ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in kế hoạch | Khổ ≥ A4 |
| 4 | Bình dập lửa cứu hỏa Co2 | Chiếc | 02 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | CO2 MT5 5Kg |
| 5 | Cặp nhiệt kế bầu khô và bầu ướt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Chuông báo cháy | Chiếc | 01 | Dùng để trình giảng | Loại thông dụng |
| 7 | Đèn báo cháy | Chiếc | 01 | Dùng để trình giảng | Loại thông dụng |
| 8 | Đèn báo thoát hiểm | Chiếc | 01 | Dùng để trình giảng | Loại thông dụng |
| 9 | Đèn pin chiếu sáng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra hệ thống cứu hỏa | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Hệ thống cứu hỏa (nước) | Hệ thống | 01 | Dùng để kiểm tra hệ thống cứu hỏa | Công suất ≥ 1kW; Lưu lượng 2m³/h |
| 11 | Lò hơi đốt than quá nhiệt | Hệ thống | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra, giám sát, lò hơi | Công suất định mức: ≥ 100 kg hơi/h; P≥ 5bar; Độ quá nhiệt ≥ 100ºc |
| 12 | Máy nghiền than | Bộ | 01 | Dùng hưỡng dẫn thực hành | P≥ 3kW |
| 13 | Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Đầy đủ các cơ cấu, chi tiết |
| 14 | Mô hình cắt bổ 1/4 bơm thủy lực kiểu bánh răng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Q =30 - 50 lít/phút |
| 15 | Mô hình cắt bổ 1/4 bơm thủy lực kiểu kiểu cánh quét | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Q =10 - 20 lít/phút |
| 16 | Mô hình cắt bổ 1/4 bơm thủy lực kiểu pittông thân nghiêng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Q =70 - 100 lít/phút |
| 17 | Mô hình cắt bổ 1/4 của lọc dầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Mô hình cắt bổ 1/4 của ly hợp và hộp số thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Lưu lượng từ 30 - 50 lít/ phút Áp lực từ 7 - 13 kg/cm2 |
| 19 | Mô hình cắt bổ 1/4 khớp nối quay, khớp nối nhanh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Lưu lượng từ 50 - 150 lít/ phút |
| 20 | Mô hình cắt bổ 1/4 máy nén khí kiểu pittông | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Lưu lượng từ 60 - 100 lít/phút Áp lực điều chỉnh đến 10 kg/cm2 |
| 21 | Mô hình cắt bổ 1/4 máy nén khí trục vít | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Lưu lượng từ 60 - 100 lít/phút Áp lực điều chỉnh đến 10 kg/cm2 |
| 22 | Mô hình cắt bổ 1/4 mô tơ thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Lưu lượng từ 50 - 150 lít/ phút |
| 23 | Mô hình cắt bổ 1/4 ngăn kéo thủy lực ba vị trí, bốn vị trí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Lưu lượng từ 50 - 150 lít/ phút |
| 24 | Mô hình cắt bổ 1/4 van an toàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Áp lực đặt từ 40 - 300 kg/cm2 |
| 25 | Mô hình cắt bổ 1/4 van tự động điều chỉnh áp suất | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Áp lực điều chỉnh đến 10 kg/cm2 |
| 26 | Mô hình cắt bổ 1/4 xylanh thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Đường kính trong từ 90 - 150 mm Hành trình từ 0.5 - 1.5 m |
| 27 | Mô hình cắt bổ các loại van một chiều, tiết lưu, khóa đơn, khóa kép, phân ly, xả nhanh. | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 28 | Mô hình đo áp suất thủy tĩnh của chất lỏng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 29 | Mô hình máy lạnh nén hơi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Mô hình máy nén pittông 1 cấp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 31 | Mô hình máy nén pittông nhiều cấp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Mô hình pittông xy lanh nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Mô hình thì nghiệm ống La Van | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 34 | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 | Dùng để trình giảng | Loại thông dụng |
| 35 | Ống Pilot | Chiếc | 02 | Dùng để thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 36 | Ống Prandtl | Chiếc | 02 | Dùng để thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 37 | Ống Venturi | Chiếc | 02 | Dùng để thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 38 | Thiết bị đo độ nhiệt cầm tay | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn đo nhiệt độ | Dải đo 0-450ºc |
| 39 | Thiết bị đo tiếng ồn cầm tay | Bộ | 01 | Dùng hưỡng dẫn thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 40 | Thiết bị thử kéo | Chiếc | 01 | Dùng để thí nghiệm | Lực kéo ≤ 1500KN |
| 41 | Thiết bị thử nén | Chiếc | 01 | Dùng để thí nghiệm | Lực nén ≤ 2000 KN |
| 42 | Thiết bị thử uốn | Chiếc | 01 | Dùng để thí nghiệm | Mô men uốn ≤ 1000 Nm |
| 43 | Thiết bị thử xoắn | Chiếc | 01 | Dùng để thí nghiệm | Mô men xoắn ≤ 1000 Nm |
| 44 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 45 | Xẻng | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Dài ≥ 2m |
| 46 | Thùng cát | Chiếc | 02 | Dùng trong chứa cát của hệ thống chữa cháy | Dung tich ≥ 200 lít |
| 47 | Sào | Chiếc | 02 | Dùng để làm đối tượng kiểm tra | Dài ≥ 4m |
| 48 | Thùng cát | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Dung tích≥ 200l |
| 49 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật | - Kích thước: ≥ khổ A2 |
|  |  |  |  |  | - Có điều chỉnh độ nghiêng |
| 50 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  | Vẽ đường tròn bán kính: (10 ÷ 150)mm |
|  | Dưỡng cong | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Ê ke | Chiếc | 02 |  | Loại 90˚ và 120˚ |
| 51 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm : |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ phòng độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Kính trắng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây cứu sinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút bịt tai chống ồn | Chiếc | 02 |  |  |
| 52 | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách phòng chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy loại bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình chữa cháy loại khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Đầu báo khói | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thang | Chiếc | 01 |  |  |
| 53 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nẹp | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
| 54 | Phần mềm mô phỏng cân van an toàn lò hơi | Phần mềm | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 55 | Phần mềm mô phỏng chạy thử, hiệu chỉnh | Phần mềm | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 56 | Phần mềm mô phỏng hoạt động của hệ thống khí nén | Phần mềm | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 57 | Phần mềm mô phỏng hoạt động của hệ thống thủy lực | Phần mềm | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 59 | Sơ đồ hệ thống cấp hơi tự dùng | Bảng | 01 | Dùng đẻ trực quan | Bản cứng |
| 60 | Vi deo mô phỏng hơi tự dùng vào làm việc | Bảng | 01 | Dùng để nhận biết, phòng ngừa sự cố | Đĩa CD |

3.2. Phòng Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng ≤ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≤ 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
| 7 | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

3.3. Phòng Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≤ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≤ 1800mm x1800 mm |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | Máy in khổ A4, đen trắng; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

3.4. Xưởng Cơ khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Chiếc | 01 | Dùng để trình giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Chiếc | 01 | Dùng để trình chiếu | Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm; Cường độ sáng máy chiếu ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Bản thể lò hơi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sưả chữa | Theo Lò hơi |
| 4 | Bao hơi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Lò hơi cần sửa chữa |
| 5 | Bao hơi (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Thể tích hình học V = 27m3; Thể tích chứa nước: Vn = 9 m3; có 46 phân ly trong |
| 6 | Bộ hâm nước | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo lò hơi quá nhiệt 100kg/h |
| 7 | Bộ quá nhiệt | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Nhiệt độ ≥250ºC |
| 8 | Bộ quá nhiệt (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Nhiệt độ 555ºC |
| 9 | Bộ sấy không khí | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Lò hơi cần sửa chữa |
| 10 | Bộ sấy không khí (*) | Bộ | 1 | Dùng để thực hành sửa chữa | Máy sấy không khí kiểu quay mã số KC03/11-15 tº vào của tro đạt 850ºc tº 0 ra của tro đạt 80ºc |
| 11 | Dụng cụ uốn ống thủy lực | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn, sử dụng trong quá trình thực hành uốn | Uốn ống có đường kính: ≥ 15mm Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 12 | Dụng cụ uốn ống thủy lực | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, sử dụng trong quá trình thực hành uốn | Uốn ống có đường kính: ≥ 15mm Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 13 | Đường dẫn dầu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Áp lực từ 0- 50 kg/cm2 |
| 14 | Đường dẫn khí nén | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Áp lực từ 0 - 10 kg/cm2 |
| 15 | Đường dẫn than | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo lò hơi cần sửa chữa |
| 16 | Giàn giáo | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo kích thước của lò hơi |
| 17 | Hệ thống chiếu sáng | Hệ thống | 01 | Dùng để chiếu sáng | Áp tô mát10-30A; Công tắc đơn; Bóng đèn công suất 100 w |
| 18 | Máy cắt đĩa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất 500 W |
| 19 | Máy cắt khí chuyên dùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Cắt được độ dầy: ≤ 50mm; Đường kính ống: ≤ 600mm; Góc vát: (0 ÷ 45)0 |
| 20 | Máy cắt khí con rùa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Cắt được độ dầy: ≤ 50mm; Hệ giảm tốc vô cấp |
| 21 | Máy cắt thép cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: (0,7 ÷ 1,4) kW |
| 22 | Máy cắt thép cố định | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: ≥ 3 kW |
| 23 | Máy hàn TIG | bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực tập hàn | Phạm vi dòng hàn ≥ 250A |
| 24 | Máy khoan điện cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: ≥ 450W; Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 25 | Máy khoan điện cố định (khoan bàn) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: ≥ 450W Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 26 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: (0,7 ÷ 1,4) kW |
| 27 | Máy mài hai đá cố định | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Đường kính đá mài: ≥ 350 mm |
| 28 | Máy siêu âm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 29 | Máy trộn vữa động cơ điện 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | N = 1 kw, 0,5m3/chu kỳ |
| 30 | Ống áp lực (Ø 25 - 50* 6 mm ) | m | 25 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Thép hợp kim P92 |
| 31 | Ống sinh hơi | Chiếc | 02 | Dùng để học cấu tạo và sửa chữa | Ø 25 - 50 * 6 mm |
| 32 | Van cấp dầu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | DN 25-50 |
| 33 | Vòi đốt dầu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Áp lực phun từ 13 - 35 kg/cm2 |
| 34 | Vòi đốt than (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Vòi phun kiểu phân tán Năng suất 120 tấn/h |
| 35 | Vòi phun than | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Vòi phun than kiểu phân tán Năng suất >150kg/h |
| 36 | Máy hàn hồ quang xoay chiều | bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành hàn gá phôi |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy hàn | chiếc | 01 |  | Phạm vi dòng hàn: |
|  |  |  |  |  | (50÷ 450)A |
|  | Cáp hàn | bộ | 01 |  | - Dài: ≥ 10m |
|  |  |  |  |  | - Dòng điện ≤ 500A |
|  | Kìm hàn | chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 500A |
|  | Kẹp mát | chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 500A |
| 37 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng bài | Loại thông dụng trên thị trường |
| 38 | Búa tạ | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Khối lượng ≥ 500g |
| 39 | Búa tay | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Khối lượng ≥ 300g |
| 40 | Dụng cụ làm vệ sinh bề mặt ống | Chiếc | 02 | Dùng để vệ sinh ống | Loại thông dụng trên thị trường |
| 41 | Dụng cụ thông ống | Chiếc | 02 | Dùng để vệ sinh ống | Máy thổi có áp suất 5-15 kg/cm2 - Lưu lượng thổi 10 – 50 kg/ cm2 |
| 42 | Tay vam | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Chiều dài 500 mm |
| 43 | Thước cặp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Phạm vi đo ≤ 500mm |
| 44 | Dụng cụ cầm tay nghề hàn | bộ | 02 | Sử dụng để thực hành gia công chế tạo phôi hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ hàn | chiếc | 001 |  |  |
|  | Đục bằng | chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa dẹt | chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm kẹp phôi | chiếc | 01 |  |  |
| 45 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tháo lắp | Loại thông dụng tại trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tô vít (dẹp + tròn) | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
| 46 | Quy trình sửa chữa bao hơi | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 47 | Quy trình sửa chữa bộ quá nhiệt | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 48 | Quy trình sửa chữa bộ sấy không khí | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 49 | Quy trình sửa chữa ống sinh hơi | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 50 | Quy trình Sửa chữa vòi đốt dầu | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 51 | Quy trình Sửa chữa vòi đốt than | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |

3.5. Xưởng Điện – điện tử

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Chiếc | 01 | Dùng để trình giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Chiếc | 01 | Dùng để trình chiếu | Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm; Cường độ sáng máy chiếu ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Bảng tín hiệu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo Lò hơi |
| 4 | Chuông điện báo xự cố | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo Lò hơi |
| 5 | Còi báo sự cố | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo Lò hơi |
| 7 | Đèn báo sự cố | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Động cơ điện KĐB 1 chiều | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất 0,75 - 1,25 kW |
| 9 | Động cơ điện KĐB xoay chiều 3 pha | Chiếc | 02 |  | Công suất 0,75 - 1,25 kW |
| 10 | Đồng hồ áp suất | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Dải đo từ 0 - 35kg/m2 |
| 11 | Đồng hồ báo tín hiệu | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Theo Lò hơi |
| 12 | Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Dải đo từ 0 - 10 kg/cm2 |
| 13 | Đồng hồ đo áp suất dầu bôi trơn | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Dải đo từ 0-10 kg/cm2 |
| 14 | Đồng hồ đo áp suất dầu FO | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Dải đo từ 0-50 kg/cm2 |
| 15 | Đồng hồ lưu lượng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Dải đo từ 0 - 300.000 m3/h |
| 16 | Đồng hồ nhiệt độ | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Dải đo từ 0 - 700oC |
| 17 | Đồng hồ tín hiệu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo Lò hơi |
| 18 | Hệ thống báo nhiệt độ của bao hơi ( các đồng hồ ) | Hệ thống | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Dải đo từ 0 - 3500 ºC |
| 19 | Lò hơi đốt than quá nhiệt | Hệ thống | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra, giám sát, Lò hơi , | Công suất định mức: ≥ 100 kg hơi/h; P≥ 5bar; Độ quá nhiệt ≥ 100ºc |
| 20 | Lọc bui tĩnh điện | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Công suất 1 m3/h |
| 21 | Lọc bụi tĩnh điện (*) | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Lưu lượng khói khi tốc độ khói m/s: 442800m3/h; Hiệu suất lọc là: 99,6%; Hiệu suất làm việc cao: UCao = 30 - 50KV. |
| 22 | Máy đo bụi, độ ẩm và nhiệt độ không khí | Chiếc | 01 | Dùng để làm đối tượng kiểm tra | Khoảng đo: Hạt bụi < 0,3 microns; Độ ẩm: 1099% RH; Nhiệt độ: 1060 độ C |
| 23 | Mô hình cắt bổ 1/4 động cơ điện KĐB xoay chiều 1 pha | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Công suất 0,75 - 1,25 kW |
| 24 | Mô hình cắt bổ 1/4 động cơ điện KĐB xoay chiều 3 pha | Chiếc | 02 |  | Công suất 0,75 - 1,25 kW |
| 25 | Mô hình cắt bổ 1/4 máy phát điện xoay chiều 3 pha | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Công suất 0,75 - 1,25 kW |
| 26 | Mô hình điều khiển hệ thống có thay đổi theo thời gian | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 27 | Mô hình lò hơi quá nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan | Công suất ≥ 1kW |
| 28 | Mô hình lọc bụi tĩnh điện | Hệ thống | 01 | Dùng để kiểm tra | Công suất động cơ rung bản cực ≥ 1 kW. Công suất động cơ rung cực lắng ≥ 1 kW. Công suất động cơ rung phễu tro ≥ 1 kW. |
| 29 | Mô hình mạch điện 3 pha | Bộ | 01 | Dùng để trực quan mô hình mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Mô hình mạch điện xoay chiều 01 pha | Bộ | 01 | Dùng để trực quan mô hình mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 31 | Phần mềm lập trình PLC | Bộ | 01 | Dùng để thực hành lập trình PLC | Loại phần mềm thông dụng, tương thích với phần cứng; Cài đặt cho 10 máy vi tính |
| 32 | Thiết bị đo buồng nhiệt | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Theo Lò hơi |
| 33 | Thiết bị đo lường | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Của Lò hơi cần sửa chữa |
| 34 | Thiết bị phân tích khí thải | Chiếc | 01 | Dùng để làm đối tượng kiểm tra | Đo nồng độ O2; CO2; CH4; H2S, Nox |
| 35 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 36 | Van an toàn bao hơi | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 37 | Van an toàn quá nhiệt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 38 | Mô hình mạch điện 1 chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện 1 chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện 1 chiều | Chiếc | 01 |  | - Uv = 220 VAC |
|  |  |  |  |  | - Iđm ≤ 5A |
|  |  |  |  |  | - Ura=(6 ÷ 24) VDC |
|  | Ampe met DC | Chiếc | 01 |  | I ≤ 1A |
|  | Von met DC | Chiếc | 01 |  | U ≥ 5V |
|  | Mô đun tải trở | Bộ | 01 |  | - Uđm= (6 ÷ 24) VDC |
|  | Mô đun tải biến | Bộ | 01 |  | - Pđm ≤ 100W |
| 39 | Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ inch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Lục giác hệ m | Bộ | 01 |  |  |
| 40 | Mô hình thực hành PLC | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu các chức năng cơ bản của PLC và thực hành lập trình, tải chương trình và chạy chương trình trực tiếp trên PLC |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ | 01 |  | - Điện áp làm việc: 220 VAChoặc 24 VDC - Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I/O) |
|  | Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 3 A |
|  | Mô đun cảm biến | Bộ | 01 |  | - Khoảng cách phát hiện tín hiệu: (0 ÷ 300) mm - Dòng điện: ≤ 400 mA |
|  | Mô đun khởi động từ | Bộ | 01 |  | - Điện áp: ≥ 220 VAC hoặc 24 VDC - Dòng điện: ≥ 22 A |
|  | Mô đun rơ le trung gian | Bộ | 01 |  | - Điện áp: ≥ 220 VAC hoặc 24 VDC - Dòng điện: ≥ 5 A |
| 41 | Mô đun nguồn AC/DC | Bộ | 02 |  | - Điện áp: 220VAC - Điện áp: 12 VDC÷24 VDC |
|  | Mô đun tín hiệu số/tương tự vào ra | Bộ | 01 |  | - Điện áp: 12 VDC - Dòng điện: ≥5 A |
|  | Mô đun ghép nối | Bộ | 1 |  | - Điện áp: 12 VDC - Dòng điện: ≥5 A |
|  | Mô đun phục vụ truyền thông mạng giữa các bộ PLC | Bộ | 01 |  | - Điện áp: 12 VDC - Dòng điện: ≥5 A |
|  | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 0,5 kW |
|  | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 1,5 kW |
| 42 | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp ráp, sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô đun mạch chỉnh lưu | Bộ | 01 |  | Nhiều mức điện áp ra một chiều |
|  | Mô đun mạch ổn áp | Bộ | 01 |  | Ổn định dải điện áp từ ± 3 VDC đến ± 30 VDC |
|  | Mô đun mạch dao động cơ bản | Bộ | 01 |  | Có dải tần số 16 Hz đến 30 Mhz |
|  | Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng transistor | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại ß ≤ 1000 |
|  | Mô đun mạch khuếch đại cơ bản dùng FET | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại ß ≤ 1000 |
|  | Mô đun mạch ghép transistor và hồi tiếp | Bộ | 01 |  | Hệ số khuếch đại ß ≤ 1000 |
|  | Mô đun mạch khuếch đại công suất trực tiếp | Bộ | 01 |  | Công suất ≥ 2 W |
| 43 | Bàn thực hành điện | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Đủ 18 vị trí làm việc - Nguồn 1 chiều vô cấp - Nguồn 1 chiều đối xứng: 5V, 9V, 12V, 15V - Nguồn xoay chiều: (15 ÷ 220) V - Bảo vệ quá áp, quá dòng |
| 44 | Mô hình mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện xoay chiều | Chiếc | 01 |  | - Uv = 220 VAC - Iđm ≤ 10A - Ura= (90÷ 220) VAC |
|  | Ampe met AC | Chiếc | 01 |  | I ≥ 5A |
|  | Von met AC | Chiếc | 01 |  | U ≥ 380 V |
|  | Mô đun tải trở | Bộ | 01 |  | - Uđm= (90÷ 220)VAC - Pđm ≤ 1000 W |
| 45 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng bài | Loại thông dụng trên thị trường |
| 46 | Ampe kìm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 47 | Búa tay | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Trọng lượng ≥300g |
| 48 | Bút điện | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 49 | Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Dải đo từ -35 - 35 kg/cm2 |
| 50 | Đồng hồ đo mức nước | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 51 | Đồng hồ Mê ga ôm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | 500V/1000MΩ |
| 52 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | VOM ( Điện tử ) |
| 53 | Đồng hồ vôn | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 53 | Tay vam | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Chiều dài 500 mm |
| 54 | Thước cặp | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Phạm vi đo ≤200 |
| 55 | Dụng cụ cầm tay nghề điện | Bộ | 01 | Dùng để thực hành tháo lắp điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 02 cạnh | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuốc nơ vít 04 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước mét | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 5m |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 56 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tháo lắp | Loại thông dụng tại trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tô vít (tròn + dẹp) | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |

3.6. Xưởng bảo dưỡng, sửa chữa lò hơi

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính | Bộ | 01 | Dùng để trình giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector), Phông chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm; Cường độ sáng máy chiếu ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Lò hơi quá nhiệt | Hệ thống | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra, giám sát, Lò hơi , | Công suất định mức: ≥ 100 kg hơi/h; P≥ 5bar; Độ quá nhiệt ≥ 100ºc |
| 4 | Bánh chủ động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo hệ thống cung cấp dầu |
| 5 | Bánh răng chủ động | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp | Theo máy nghiền P≥ 3kW; Q≥ 500kg/h |
| 6 | Bánh răng chủ động (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Mô đun m = 20 Số răng Z = 43 Chiếc Khối lượng M = 3000 kg Chiều rộng vành răng B = 830 mm Đường kính vòng đỉnh răng Ф = 900mm Đường kính vòng chân răng Ф = 810mm Đường kính vòng chia Ф = 860mm |
| 7 | Bao khớp | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Thiết bị theo quạt khói |
| 8 | Bảo vệ khớp nối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo hệ thống cung cấp dầu |
| 9 | Bi máy nghiền. | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp | Theo máy nghiền P≥ 3kW; Q≥ 500kg/h |
| 10 | Bơm cấp dầu FO | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Lưu lượng : Q ≥ 3 m3/h , : Công suất ≥ 1 kW |
| 11 | Bơm cấp dầu FO (*) | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Lưu lượng : Q = 25 m3/h , Pđ = 5 kГ/cm2 Động cơ kéo bơm P = 3kW |
| 12 | Bu lông nối trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo hệ thống cung cấp dầu |
| 13 | Buồng bơm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo hệ thống cung cấp dầu |
| 14 | Cánh động | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo quạt khói |
| 15 | Dao cắt toa | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Thông dụng trên thị trường |
| 16 | Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Dải đo từ 0 - 10 kg/cm2 |
| 17 | Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Dải đo từ 0 - 35 kg/cm2 |
| 18 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Dải đo từ 0 - 100 ºC |
| 19 | Đường ống | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Thép hợp kim P92 |
| 20 | Gối đỡ | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Thiết bị theo quạt khói |
| 21 | Gối đỡ chính | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp | Theo máy nghiền P≥ 3kW; Q≥ 500kg/h |
| 22 | Gối đỡ chính (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Độ dốc cổ trục: r ≤ 0,3mm/1m chiều dài. Góc ôm Babit với cổ trục β = 76º - Tiếp xúc cạo rà giữa babit và gối đỡ tx = 3 ÷ 5 điểm/cm2 Tiếp xúc cạo rà giữa gối cầu lồi và cầu lõm tx = 1 ÷ 3 điểm/cm2 Diên tích các điểm tiếp xúc ≥ 70% Diện tích ôm Khe hở giữa gờ chặn cổ trục với gối đỡ chặn đầu vào S1 = 0,05 ÷ 1mm Khe hở giữa gờ chặn cổ trục với gối đỡ đầu ra S2 ≥ 21mm. |
| 23 | Hệ thống khí nén | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra, vận hành máy cấp khí cho Lò hơi | Công suất: ≥1 kW; Lưu lượng ≥ 50m³/h; Áp suất ≥ 8 bar |
| 24 | Khớp nối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo hệ thống cung cấp dầu |
| 25 | Lò hơi đốt than quá nhiệt | Hệ thống | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra, giám sát, Lò hơi , | Công suất định mức: ≥ 100 kg hơi/h; P≥ 5bar; Độ quá nhiệt ≥ 100ºc |
| 26 | Máy đo lưu lượng dầu | Chiếc | 01 | Dùng để đo lưu lượng dầu | Lưu lượng từ 200-1700 lít/ phút; Áp suất tối đa 10 bar; Độ chích xác +, - 0,5 % |
| 27 | Máy hàn TIG | bộ | 02 | Dùng để hàn trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng | Phạm vi dòng hàn ≥ 250A |
| 28 | Máy kiểm tra độ võng | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 29 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: (0,7 ÷ 1,4) kW |
| 30 | Máy mài hai đá cố định | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Đường kính đá mài: ≥ 350 mm |
| 31 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất ≥1 kW |
| 32 | Máy nghiền than | Bộ | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | P≥ 3kW; Q≥ 500kg/h |
| 33 | Máy nghiền than (*) | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Đường kính trong của thùng nghiền : D = 3 700 mm; Chiều dài thùng nghiền L = 8 500 mm Năng suất tính toán Q = 33,1 t/h |
| 34 | Máy thổi bụi | Chiếc | 01 | Dùng để vệ sinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 35 | Mô hình hệ thống làm mát bằng không khí | Chiếc | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Công suất ≥ 1kW. |
| 36 | Mô hình hệ thống làm mát bằng nước | Chiếc | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Công suất ≥ 1kW. |
| 37 | Mô hình lò hơi quá nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan | Công suất ≥ 1kW |
| 38 | Nắp Palier | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Thiết bị theo quạt khói |
| 39 | Ống đẩy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo hệ thống cung cấp dầu |
| 40 | Ống hút | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo hệ thống cung cấp dầu |
| 41 | Ống lồng đầu vào ra | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp | Theo máy nghiền P≥ 3kW; Q≥ 500kg/h |
| 42 | Ống thổi không khí | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Của Lò hơi cần sửa chữa |
| 43 | Pa lăng | Bộ | 01 | Dùng để tháo quạt khói | Pa lăng xích trọng tải từ 0,5 – 5 tấn |
| 44 | Pa lăng + Tời múp | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Sức nâng ≥ 3 Tấn |
| 45 | Quạt gió | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn trực quan | P ≥ 3kW |
| 46 | Quạt khói | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn trực quan | P ≥ 3kW |
| 47 | Quạt khói (*) | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Lưu lượng :Q = 382 000 m3/h Công suất quạt : N = 383 kW |
| 48 | Răng chèn | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo bơm dầu của Lò hơi |
| 49 | Sát xi | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo bơm dầu của Lò hơi |
| 50 | Tấm lượn sóng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp | Theo máy nghiền P≥ 3kW; Q≥ 500kg/h |
| 51 | Thiết bị chẩn đoán | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 52 | Thiết bị đo độ rung | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 53 | Tời điện | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Công suất ≥ 1 kW |
| 54 | Trục | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo hệ thống cung cấp dầu |
| 55 | Trục đỡ vòng bi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo hệ thống cung cấp dầu |
| 56 | Vam vòng bi | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Thông dụng trên thị trường |
| 57 | Van an toàn | Chiếc | 05 | Dùng để học cấu tạo và bảo dưỡng van an toàn | DN = 25 - 50 Dải điều chỉnh 0 – 5 Kg/ cm2 Kiểu nối ( Đầu vào ren ngoài , đầu ra ren trong ) Áp lực làm việc 7- 17 Kg/ cm2 Sử dụng hơi nóng |
| 58 | Van an toàn | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Dải điều chỉnh 0 – 5 Kg/ cm2 Áp lực làm việc 7- 17 Kg/ cm2 |
| 59 | Van an toàn | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Dải điều chỉnh 0 – 300 Kg/ cm2 Áp lực làm việc 0- 120 Kg/ cm2 |
| 60 | Van an toàn cấp 1 | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | DN = 25 - 50 Dải điều chỉnh 0 – 5 Kg/cm2 Kiểu nối ( Đầu vào ren ngoài , đầu ra ren trong ) Áp lực làm việc 5 - 15 Kg/ cm2 Sử dụng hơi nóng |
| 61 | Van an toàn cấp 2 | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | DN = 25 - 50 Dải điều chỉnh 0 – 5 Kg/ cm2 Kiểu nối ( Đầu vào ren ngoài , đầu ra ren trong ) Áp lực làm việc 7- 17 Kg/ cm2 Sử dụng hơi nóng |
| 62 | Van cấp hơi | Chiếc | 02 | Dùng để học cấu tạo và bảo dưỡng | DN= 25 - 50 mm Kiểu nối mặt bich Áp lực 7- 25 K |
| 63 | Van cấp nước | Chiếc | 03 | Dùng để học cấu tạo và bảo dưỡng | DN= 25 - 50 mm; Kiểu nối mặt bích |
| 64 | Van liên thông | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | DN= 25 - 50 mm Kiểu nối mặt bich |
| 65 | Van một chiều | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | DN= 25 - 50 mm Kiểu nối mặt bich Áp lực 7 - 15 K |
| 66 | Van xả nhanh | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | DN= 25 - 50 mm Kiểu nối mặt bich Áp lực 7- 15 K |
| 67 | Vành chèn than | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp | Theo máy nghiền P≥ 3kW; Q≥ 500kg/h |
| 68 | Vành lót bánh động | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo bơm dầu của Lò hơi |
| 69 | Vành răng lớn | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp | Theo máy nghiền P≥ 3kW; Q≥ 500kg/h |
| 70 | Vành răng lớn (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Độ đảo cho phép: Hướng kính ≤ 1,5mm. Hướng trục ≤ 1,2mm. - Khe hở lắp ghép giữa 2 bánh răng (Khe hở đỉnh răng) = 5 ÷ 7mm. - Khe hở 2 bên giữa các răng = 0,7 ÷ 1,5mm. - Vết tiếp xúc theo chiều dài của răng ≥ 75% - Độ tiếp xúc theo chiều cao của răng ≥ 45% |
| 71 | Máy đo lưu lượng dầu | Chiếc | 01 | Dùng để đo lưu lượng dầu | Lưu lượng từ 200-1700 lít/ phút; Áp suất tối đa 10 bar; Độ chích xác +, - 0,5 % |
| 72 | Bơm thủy lực kiểu bánh răng | Chiếc | 01 | Dùng giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Q =30 - 50 lít/phút |
| 73 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Q =30 - 50 lít/phút |
| 74 | Máy hàn hồ quang xoay chiều | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành hàn gá phôi | Phạm vi dòng hàn: (50÷ 450)A |
| 75 | Ampe kìm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 76 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng bài | Loại thông dụng trên thị trường |
| 77 | Búa tạ | Chiếc | 02 | Dùng trong quán trình thực hành | Khối lượng ≥ 500g |
| 78 | Búa tay | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Khối lượng ≥ 300g |
| 79 | Bút điện | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 80 | Đồng hồ Mê ga ôm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | 500V/1000MΩ |
| 81 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 82 | Rũa bằng, 3 cạnh, tròn | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Chiều dài 300 mm |
| 83 | Tay vam | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Chiều dài 500 mm |
| 84 | Thiết bị cạo rà ba bít của gối đỡ | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 85 | Thước cặp | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành kiểm tra | Phạm vi đo tối đa 500mm |
| 86 | Thước cặp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Phạm vi đo tối đa 200 |
| 87 | Vam mở van | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Thông dụng trên thị trường |
| 88 | Vam tháo vòng bi | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành tháo lắp | Kích thước 75mm - 3 inch |
| 89 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để thực hành tháo lắp | Loại thông dụng tại trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tô vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuýp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cờ lê | Chiếc | 01 |  |  |
| 90 | Dụng cụ cầm tay nghề hàn | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành gia công chế tạo phôi hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ hàn | chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục bằng | chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa dẹt | chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm kẹp phôi | chiếc | 01 |  |  |

3.7. Xưởng Nhiên liệu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính | Bộ | 01 | Dùng để trình giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm; Cường độ sáng máy chiếu ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Băng than nguyên | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra | Rộng 50 cm Dài 300cm Động cơ điện có Công suất ≥ 1kW |
| 4 | Bộ sấy dầu ( 90ºc) | Chiếc | 01 | Dùng để làm đối tượng kiểm tra | Công suất ≥ 1 kW |
| 5 | Bơm cấp dầu | Chiếc | 04 | Dùng để kiểm tra việc chứa dầu cho Lò hơi | Công suất ≥ 2 kW |
| 6 | Bồn chứa dầu | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra việc chứa dầu cho Lò hơi | Dung tích ≥ 3m³ |
| 7 | Cầu trục | Chiếc | 02 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Trọng tải ≥ 3T |
| 8 | Đường ống cấp than | Chiếc | 04 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Ống cấp than lòng máng ; KT 1550 mmm |
| 9 | Đường ống dầu | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra ống dầu | Ống dẫn dầu Ø ≥ 6 mm |
| 10 | Hệ thống đốt dầu FO | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra việc chứa dầu cho Lò hơi | Công suất ≥10 lít/h; Công suất ≥ 10kW |
| 11 | Hệ thống sàng, phân ly than | Hệ thống | 02 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Theo thiết kế tương ứng vòi phun |
| 12 | Kho than nguyên, than bột, | Kho | 02 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Theo thiết kế |
| 13 | Khóa khí | Chiếc | 04 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Khóa ¼ ; Vật liệu đồng; DN 21-DN 27; Ren ngoài |
| 14 | Máy cấp than (*) | Chiếc | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Năng suất tối đa : Q = 70t/h Động cơ 2 - 225 - LO 4 U = -220V: I = 50 A : P = 9 KW Tốc độ quay : n = 300 1500 v/f ; Chạy điện một chiều |
| 15 | Máy cấp than bột (*) | Chiếc | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Năng suất : N = 3,5 7 t/h Năng suất : N = 1,9 kW |
| 16 | Máy nghiền than | Bộ | 01 | Dùng làm đối tượng chạy thử | P ≥ 3kW; Q ≥ 500kg/h |
| 17 | Máy xúc lật (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Dung tích gầu đến 3m3 |
| 18 | Mô hình Bơm cấp dầu FO | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Công suất ≥ 1 kW |
| 19 | Mô hình hệ thống vận chuyển than và tro xỉ | Hệ thống | 01 | Dùng để làm đối tượng kiểm tra | Công suất: ≥ 1kW |
| 20 | Phao, phễu và thước đo | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra phao, phễu | Thiết bị kèm theo của bể dầu |
| 21 | Quạt máy cấp than trước phân li ( quạt tải bột ) (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Năng suất Q = 108 000 m3 /h (khi tmc = 70ºc) Công suất : N = 395 kW |
| 22 | Thiết bị kiểm tra chuyên dùng | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Tời than | Chiếc | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Dung tích ≥ 0,5 m2 |
| 24 | Van liên thông | Chiếc | 02 | Dùng để kiểm tra van liên thông | Ø ≥ 6 mm Kiểu nối mặt bích |
| 25 | Van một chiều | Chiếc | 02 | Dùng để kiểm tra van một chiều | Ø ≥ 6 mm Kiểu nối mặt bích |
| 26 | Vít truyền than bột | Chiếc | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Theo máy cấp than bột |
| 27 | Vòi phun dầu chính | Chiếc | 01 | Dùng để làm đối tượng kiểm tra | Kiểu tán sương- áp phun 0 - 30 kg/cm2 Năng suất 2 tấn/h |
| 28 | Vòi phun dầu khởi động | Chiếc | 01 | Dùng để làm đối tượng kiểm tra | Kiểu tán sương- ariatomizing áp phun ≥10 at |
| 29 | Vòi phun than | Chiếc | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Vòi phun than kiểu phân tán Năng suất ≥150kg/h |
| 30 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng bài | Loại thông dụng trên thị trường |
| 31 | Kìm nước (cá sấu) | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Thước đo mức nước | Chiếc | 02 | Dùng để giám sát | Ống thủy sáng Dài 250 - 350mm Rộng 100*100 mmm Đường kính ống 25 |
| 33 | Búa tạ | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Khối lượng ≥ 500g |
| 34 | Búa tay | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Khối lượng ≥ 300g |
| 35 | Đồng hồ Mê ga ôm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | 500V/1000MΩ |
| 36 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | VOM ( Điện tử ) |
| 37 | Thước cặp | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Phạm vi đo tối đa 500mm |
| 38 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tháo lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tô vít | chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuýp | bộ | 01 |  |  |
|  | Cờ lê | bộ | 01 |  |  |
| 39 | Phần mềm mô phỏng hoạt động của hệ thống cấp dầu | Phần mền | 01 | Dùng để mô phỏng hoạt động của hệ thống cấp dầu | Đĩa CD |
| 40 | Phần mềm mô phỏng hoạt động của hệ thống dầu FO | Phần mềm | 01 | Dùng để trực quan | Trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 41 | Phần mềm mô phỏng hoạt động của hệ thống than và tro xỉ | Phần mềm | 01 | Dùng để làm cơ sở thực hành kiểm tra | Đĩa CD |
| 42 | Phần mềm mô phỏng hoạt động của máy nghiền than | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 43 | Quy trình kiểm tra nguồn nước và cấp nước cho hệ thống bơm cấp nước lò hơi | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Bản cứng |
| 44 | Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống cấp dầu đốt | Bảng | 01 | Dùng để trực quan | Bản cứng |
| 45 | Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống vận chuyển than và tro xỉ | Bảng | 01 | Dùng để làm cơ sở thực hành kiểm tra | Bản cứng |
| 46 | Sơ đồ hệ thống nghiền than | Bảng | 02 | Sử dụng trong thực hành | Bản cứng |

3.8. Xưởng Vận hành lò hơi

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính | Bộ | 01 | Dùng để trình giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm; Cường độ sáng máy chiếu ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Thiết bị đo kiểm và bộ cảm biến nhiệt độ, áp suất, lưu lượng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo kiểm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Pa lăng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cầu thiết bị | Sức nâng ≥ 1 tấn |
| 5 | Băng than nguyên | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra | Rộng 50 cm Dài 300cm Động cơ điện có P ≥ 1kW |
| 6 | Cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành cầu thiết bị | Sức nâng ≥ 3 tấn |
| 7 | Đồ hồ đo lưu lượng gió | Chiếc | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Dải đo Từ 0 - 300.000 M3/h |
| 8 | Đồng hồ áp suất | Chiếc | 02 | Dùng để chẩn đoán | Áp lực từ 0- 30 kg/cm2 Đường kính 100 - 200 mm Ren ngoài |
| 9 | Đồng hồ đo nhiệt độ | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Dải đo từ 0 - 3500 oC |
| 10 | Đường ống dầu | Chiếc | 01 | Dùng để học cấu tạo và xử lý sự cố | Ø 25 - 50 * 6 mm |
| 11 | Đường ống hơi | Chiếc | 01 | Dùng để học cấu tạo và xử lý sự cố | Ø 25 - 50* 6 mm |
| 12 | Đường ống khí | Chiếc | 01 | Dùng để học cấu tạo và xử lý sự cố | Ống dẫn khí Ø 10 - 34 * 6 mm |
| 13 | Đường ống nước | Chiếc | 04 | Dùng để học cấu tạo và xử lý sự cố | Ø 25 - 50 * 6 mm |
| 14 | Hệ thống cấp hóa chất cho lò hơi | Hệ thống | 01 | Dùng để cấp Hiđrôzen 200-500mmg/kg cho Lò hơi | Công suất ≥ 1 kW. |
| 15 | Hệ thống cấp nước cho lò hơi | Hệ thống | 01 | Dùng để kiểm tra nguồn nước cấp cho Lò hơi | Công suất ≥ 1 kW. |
| 16 | Hệ thống khí nén | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra, vận hành máy cấp khí cho Lò hơi | Công suất: ≥1 kW; Lưu lượng≥ 50m³/h; Áp suất ≥ 8 bar |
| 17 | Hệ thống phun dầu FO | Hệ thống | 01 | Dùng để học khởi động Lò hơi | Kiểu gió tán sương airatomizing P≥ kW |
| 18 | Hệ thống phun dầu FO | Hệ thống | 01 | Dùng để học khởi động Lò hơi | Kiểu gió tán sương airatomizing Công suất ≥ 1 kW |
| 19 | Hệ thống phun than | Hệ thống | 01 | Dùng để học khởi động Lò hơi | Kiểu phân tán Công suất P≥1 kW |
| 20 | Lò hơi quá nhiệt đốt than | Hệ thống | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Công suất định mức: ≥ 100 kg hơi/h; P≥ 5bar; Độ quá nhiệt ≥ 100ºc |
| 21 | Lọc bụi tĩnh điện (*) | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Lưu lượng khói khi tốc độ khói m/s: 442800m3/h; Hiệu suất lọc là: 99,6%; Hiệu suất làm việc cao: UCao = 30 - 50KV. |
| 22 | Máy chẩn đoán | Chiếc | 01 | Dùng để chẩn đoán | Máy siêu âm thép MTECH. MFD350B; Dải đo 0- 6000mm |
| 23 | Máy nghiền than | Bộ | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | P≥ 3kW |
| 24 | Máy phát điện tự dùng | Hệ thống | 02 | Dùng để học vận hành | Điện áp 3 pha Ud =380V Up= 220V P≥10 kW |
| 25 | Máy siêu âm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Máy thổi bụi | Chiếc | 01 | Dùng để vệ sinh | Công suất ≥ 600W |
| 27 | Mô hình hệ thống làm mát bằng không khí | Chiếc | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Công suất ≥ 1kW. |
| 28 | Mô hình hệ thống làm mát bằng nước | Chiếc | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Công suất ≥ 1kW. |
| 29 | Mô hình lò hơi quá nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để trực quan | Công suất ≥ 1kW |
| 30 | Mô hình lọc bụi tĩnh điện | Hệ thống | 01 | Dùng để kiểm tra | Động cơ rung bản cực P ≥ 1 kW. Động cơ rung cực lắng P ≥ 1 kW. Động cơ rung phễu tro P ≥ 1 kW. |
| 31 | Mô hình tua bin | Chiếc | 01 | Dùng làm cơ sở để kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Nhiệt kế (cảm biến ) | Chiếc | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Dải đo Từ 0 - 700ºC |
| 33 | Nhiệt kế (cảm biến ) | Chiếc | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Dải đo ≥ 700ºC |
| 34 | Ống nghiệm lấy nước | Chiếc | 02 | Dùng để tìm hiểu quy trình sử lý nước thải của Lò hơi | Thể tích 100 -3000ml |
| 35 | Ống thủy sáng | Chiếc | 02 | Dùng để học cấu tạo và bảo dưỡng , trực quan chất lượng nước Lò hơi | Dài 250 - 350mm Rộng 100*100 mmm Đường kính ống 25 |
| 36 | Quạt gió | Chiếc | 01 | Dùng để bảo dưỡng, khởi động quả đẩy | Công suất ≥ 1kW |
| 37 | Quạt gió (*) | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất ≥ 496 kW |
| 38 | Quạt khói | Chiếc | 01 | Dùng để học bảo dưỡng, khởi động quạt hút khói | Công suất ≥ 1kW |
| 39 | Quạt khói (*) | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất quạt: ≥ 383 kW |
| 40 | Thiết bị đo buồng nhiệt | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 41 | Thiết bị phân tích khí thải | Chiếc | 01 | Dùng để làm đối tượng kiểm tra | Đo nồng độ O2; SO3, CO, CO2; CH4; H2S, Nox |
| 42 | Tời than | Chiếc | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Dung tích ≥ 0,5 m2 |
| 43 | Tủ điện tổng | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra nguồn cấp điện cho Lò hơi | Công suất ≥ 100 KVA |
| 44 | Tua bin (*) | Chiếc | 01 | Dùng làm cơ sở để kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 45 | Vít truyền than bột | Chiếc | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Theo máy cấp than bột |
| 46 | Vòi phun than | Chiếc | 01 | Dùng làm đối tượng kiểm tra | Vòi phun than kiểu phân tán Năng suất ≥150kg/h |
| 47 | Ampe kìm | Chiếc | 02 | Dùng để kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 48 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng bài | Loại thông dụng trên thị trường |
| 49 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 01 | Dùng để kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 50 | Búa tạ | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Khối lượng ≥ 500g |
| 51 | Búa tay | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Khối lượng ≥ 300g |
| 52 | Bút thử điện | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 53 | Đồng hồ Mê ga ôm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | 500V/1000MΩ |
| 54 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 02 | Dùng để kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 55 | Thước cặp | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Phạm vi đo tối đa 500 mm |
| 56 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tháo lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tô vít (tròn, dẹp) | chiếc | 02 |  |  |
|  | Mỏ lết | chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
| 57 | Bảng quy trình giảm phụ tải lò hơi | Bảng | 02 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 58 | Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật ngọn lửa lò hơi | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 59 | Bảng tiêu chuẩn nước lò | Bảng | 01 | Dùng để đối chiếu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật |
| 60 | Biểu đồ chế độ cháy của lò hơi | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 61 | Biểu đồ gia nhiệt ( cháy ) của lò hơi | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 62 | Biểu đồ giãn nở của lò hơi ( 5 vị trí áp suất ) | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 63 | Phần mềm mô phỏng hệ thống giám sát | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn trực quan | Trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 64 | Quy trình bảo dưỡng lò hơi | Bảng | 02 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 65 | Quy trình giám sát các thông số vận hành của lò hơi | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 66 | Quy trình hiệu chỉnh lò hơi | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 67 | Quy trình kiểm tra các hệ thống điều khiển của lò hơi | Bảng | 01 | Dùng để làm cơ sở thực hành kiểm tra | Bản cứng |
| 68 | Quy trình kiểm tra hệ thống làm mát thiết bị phụ | Bảng | 01 | Dùng để làm cơ sở thực hành kiểm tra | Bản cứng |
| 69 | Quy trình kiểm tra nước lò hơi | Bảng | 01 | Dùng để làm cơ sở thực hành kiểm tra | Bản cứng |
| 70 | Quy trình kiểm tra Tuabin và thiết bị phụ của tua bin | Bảng | 01 | Dùng để làm cơ sở thực hành kiểm tra | Bản cứng |
| 71 | Quy trình tách thiết bị cho sửa chữa bản thể lò hơi | Bảng | 02 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 72 | Quy trình vận hành lLò hơi | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành | Bản cứng |
| 73 | Quy trình vận hành lò hơi và các thiết bị phụ | Bảng | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Bản cứng |
| 74 | Sơ đồ cấu tạo của bao hơi | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 75 | Sơ đồ cấu tạo của hệ thống giám sát | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 76 | Sơ đồ cấu tạo của quạt gió | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 77 | Sơ đồ cấu tạo của quạt khói | Bảng | 01 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết | Bản cứng |
| 78 | Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp điện cho các thiết bị | Bảng | 01 | Dùng để làm cơ sở thực hành kiểm tra | Bản cứng |
| 79 | Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều khiển, chế độ cháy, nhiệt độ hơi quá nhiệt, liên động bảo vệ lò, thổi bụi , lọc bụi, than xỉ, khử lưu huỳnh | Bảng | 01 | Dùng để làm cơ sở thực hành kiểm tra | Bản cứng |
| 80 | Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống khí nén | Bảng | 01 | Dùng để làm cơ sở thực hành kiểm tra | Bản cứng |
| 81 | Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của Lò hơi và các thiết bị phụ | Bản | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra | Bản cứng |