BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Phụ lục 28b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ: CÔNG NGHỆ MAY (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ May Mã ngành, nghề: 6540204 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2020

MỤC LỤC                                                     Trang

A. PHẦN THUYẾT MINH	2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng	6

3.1. Phòng Kỹ thuật cơ sở	6

3.2. Phòng thực hành máy vi tính	11

3.3. Phòng ngoại ngữ	13

3.4. Phòng Tin học ứng dụng ngành may	13

3.5. Phòng Thí nghiệm vật liệu may	15

3.6. Phòng Vận hành thiết bị may	19

3.7. Phòng Thực hành chuẩn bị sản xuất	22

3.8. Phòng Thực hành công nghệ may	25

# A. PHẦN THUYẾT MINH

# A. Phần thuyết minh

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ may trình độ Cao đẳng là là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị theo các phòng chức năng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ may trình độ Cao đẳng.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ may trình độ Cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng: quy định về số lượng và tên các phòng dùng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ may trình độ Cao đẳng.

b) Mô tả các phòng chức năng: chức năng, vai trò của các phòng trong hoạt động đào tạo ngành, nghề Công nghệ may trình độ Cao đẳng và số lượng sinh viên tối đa cho một lớp học tại phòng.

c) Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng: được mô tả theo chủng loại và số lượng thiết bị, yêu cầu sư phạm và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của từng thiết bị.

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả vai trò, vị trí của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Thiết kế thời trang trình độ Cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, xây dựng phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ may trình độ Cao đẳng.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở

2. Phòng Thực hành máy vi tính

3. Phòng Ngoại ngữ

4. Phòng Tin học ứng dụng ngành may

5. Phòng Thí nghiệm vật liệu may

6. Phòng Vận hành thiết bị may

7. Phòng Thực hành chuẩn bị sản xuất

8. Phòng Thực hành công nghệ may

## 2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng Kỹ thuật cơ sở

Phòng Kỹ thuật cơ sở là phòng sử dụng để giảng dạy các học phần lý thuyết các môn chung, cơ sở ngành và chuyên ngành. Các nội dung đào tạo như: đường lối, chính sách của Đảng; Giao tiếp, ứng xử với khách hàng, nhận và giải quyết công việc theo nhu cầu khách hàng, làm việc nhóm; Phương pháp nghiên cứu tài liệu kỹ thuật; kiểm tra chất lượng. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

2.2. Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng sử dụng để giảng dạy về tin học căn bản, các nội dung đào tạo về kiến thức bao gồm: máy tính, hệ điều hành, mạng internet, soạn thảo văn bản, tạo trang trình diễn, bảng tính điện tử, đối tượng đồ họa, một số ứng dụng của công nghệ thông tin và truyền thông, an toàn lao động và an toàn thông tin khi làm việc với máy tính. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.3. Phòng Ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.4. Phòng Tin học ứng dụng ngành may

Phòng Tin học ứng dụng ngành may là phòng sử dụng để giảng dạy về tin học chuyên ngành Công nghệ may, các nội dung đào tạo về  kiến thức bao gồm: các phần mềm thiết kế mẫu, nhảy mẫu, giác sơ đồ, tạo trang trình diễn, bảng tính điện tử, một số ứng dụng của công nghệ thông tin và truyền thông, an toàn lao động và an toàn thông tin khi làm việc với máy tính. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.5. Phòng Thí nghiệm vật liệu may

Phòng Thí nghiệm vật liệu may là phòng sử dụng để giảng dạy thí nghiệm các loại vật liệu dệt may. Các nội dung đào tạo về kiến thức gồm: Nhận biết, phân tích đặc điểm, tính chất của vật liệu dệt may; Phương pháp vận hành các loại thiết bị thí nghiệm; Phương pháp kiểm tra nguyên phụ liệu đầu vào, xử lý nguyên phụ liệu. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.6. Phòng Vận hành thiết bị may

Phòng Vận hành thiết bị may là phòng sử dụng để giảng dạy vận hành các loại thiết bị may. Các nội dung kiến thức trang bị cho sinh viên về cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, phạm vi ứng dụng của các dạng mũi may cơ bản. Cấu tạo chung, nguyên lý làm việc của các chi tiết cơ bản trong máy may công nghiệp, phương pháp vận hành máy một kim, hai kim, vắt sổ, thùa khuyết đầu bằng, đầu tròn, máy đính cúc phẳng, máy đính bọ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.7. Phòng Thực hành chuẩn bị sản xuất

Phòng Thực hành chuẩn bị sản xuất là phòng dùng để đào tạo kỹ năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị đo, thiết kế, kỹ năng tính toán để thiết kế, chuẩn bị các loại mẫu phục vụ cho quá trình sản xuất như: thiết kế mẫu sản phẩm, thiết kế các loại mẫu hướng dẫn sản xuất, nhảy mẫu, giác sơ đồ các loại sản phẩm quần âu, áo sơ mi, jacket, váy, veston; Rèn kỹ năng tính toán, vẽ các đường nét của các chi tiết mẫu thiết kế, mẫu dấu, nhảy mẫu, giác sơ đồ. Kiểm tra độ chính xác, an toàn của các loại mẫu trong quá trình sản xuất; Xử lý được một số phát sinh trong quá trình thiết kế và chuẩn bị các loại mẫu phục vụ cho quá trình sản xuất đáp ứng yêu cầu của mã hàng. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.8. Phòng Thực hành công nghệ may

Phòng Thực hành công nghệ may sử dụng để giảng dạy về  kỹ thuật may, cắt may, thực tập kỹ thuật may. Các nội dung đào tạo bao gồm: may chi tiết, may lắp láp; may mẫu chế thử, mẫu đối, mẫu triển khai sản xuất các loại sản phẩm quần âu, áo sơ mi, váy, áo jacket và áo veston. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

## 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng tối thiểu ≥ 2500 Ansi lumens. Kích thước phông chiếu tối thiểu ≥ (1800x1800)mm |
| 3 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu tài liệu, giáo trình, học liệu | Kích thước tối thiểu > (900x600x1800)mm |
| 4 | Bộ dụng cụ thiết kế | Bộ | 01 | Dùng để làm giáo cụ trực quan, hướng dẫn vẽ, thiết kế dây chuyền. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Dài tối thiểu ≥ 1500mm (có 2 đơn vị tính ở 2 mặt dây: cm; inch) |
|  | Thước nhựa mềm | Chiếc | 01 |  | Dài tối thiểu ≥ 200mm, tối đa ≤ 300mm, dẹtđơn vị tính (cm; inch) |
|  | Thước nhựa kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | Dài tối thiểu ≥ 500mm, có chia đơn vị tính cm, inch |
|  | Thước nhựa cứng | Chiếc | 01 |  | Dài tối thiểu ≥ 1000mm |
|  | Thước cong kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bút chì kim 2B | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bút chì gỗ 2B | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tẩy chì | Cục | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao gọt bút chì | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 06 | Dùng để giới thiệu cách bấm giờ. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Bình phòng cháy chữa cháy | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu trực quan về phòng cháy chữa cháy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Bộ dụng cụ an toàn lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu trực quan về dụng cụ an toàn lao động | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | CD các bài nghe tiếng anh | Bộ | 01 | Sử dụng cho quá trình luyện nghe tiếng anh | Âm thanh rõ ràng. Có bản quyền của nhà sản xuất. |
| 9 | Video các hình ảnh, hội thoại tiếng anh | Bộ | 01 | Sử dụng cho quá trình luyện nghe, giao tiếp tiếng anh | Hình ảnh, âm thanh rõ ràng. Có bản quyền của nhà sản xuất. |
| 10 | Video về an toàn lao động và 5S trong ngành may | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hiện an toàn lao động và 5S trong ngành may | Hình ảnh, âm thanh rõ ràng, đúng nội dung |
| 11 | Video chuyên ngành | Bộ | 01 | Sử dụng để làm giáo cụ trực quan | Hình ảnh, âm thanh rõ ràng, đúng nội dung |
| 12 | Mẫu vải dệt thoi các kiểu dệt | Bộ | 01 | Dùng để làm mô hình trực quan giới thiệu các loại vải | Mẫu vải thông dụng trên thị trường |
| 13 | Mẫu vải dệt kim các kiểu dệt | Bộ | 01 |  |  |
| 14 | Bộ mẫu rập các loại sản phẩm | Bộ | 01 | Dùng để làm mô hình trực quan hướng dẫn nhảy mẫu | Đúng theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại sản phẩm cụ thể |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật mã hàng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn phương pháp nghiên cứu tài liệu mã hàng | Đúng theo yêu cầu mã hàng cụ thể |
| 16 | Tài liệu 5S | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nghiên cứu thực hiện 5S trong sản xuất. | Đúng yêu cầu kỹ thuật về 5S trong sản xuất |
| 17 | Sản phẩm mẫu các loại | Bộ | 01 | Dùng để làm giáo cụ trực quan hướng dẫn cho sinh viên | Sản phẩm mẫu đảm bảo yêu cầu về mỹ thuật và kỹ thuật |
| 18 | Chi tiết bán thành phẩm đã ép mex | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra chất lượng ép mex | Theo yêu cầu kỹ thuật của mã hàng |
| 19 | Bộ mẫu trực quan các chi tiết đã được là | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra chất lượng là | Theo yêu cầu kỹ thuật của mã hàng |

3.2. Phòng thực hành Máy vi tính

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng và cài đặt phần mềm ứng dụng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows) |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office |  | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus |  | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy in |  | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | Máy in khổ A4, đen trắng ; loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Phần mềm vẽ kỹ thuật |  | Bộ | 01 | Dùng để phục vụ quá trình hướng dẫn và vẽ các bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ chuyên ngành | Phần mềm thông dụng, phiên bản phù hợp tại thời điểm mua sắm, cài đặt cho 19 máy tính |
| 10 | Tài liệu kỹ thuật mã hàng |  | Bộ | 19 | Dùng để làm mẫu phục vụ cho quá trình thực hành làm văn bản chuyên ngành | Đầy đủ các nội dung và yêu cầu của một bộ tài liệu kỹ thuật mã hàng chuyên ngành |

3.3. Phòng ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học. | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học. | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi. | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Chiếc | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng. | Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học. |
| 7 | Tai nghe | Bộ | 19 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Scanner | Chiếc | 01 | Sử dụng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Sử dụng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Tài liệu kỹ thuật mã hàng | Bộ | 19 | Dùng để cho sinh viên ứng dụng vốn từ vựng và ngữ pháp vào dịch tài liệu thực tế của doanh nghiệp | Đúng theo yêu cầu mã hàng thực tế |
| 11 | Sản phẩm mẫu các loại | Chiếc | 01 | Dùng để làm dụng cụ trực quan cho sinh viên luyện tập Tiếng Anh chuyên ngành may | Sản phẩm mẫu đảm bảo yêu cầu về mỹ thuật và kỹ thuật (Quần âu, áo sơ mi, áo jacket) |

### 3.4. Phòng Tin học ứng dụng ngành may

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để giảng dạy và học tập các nội dung thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ trên máy tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Dùng trình chiếu các bài giảng, bài báo cáo | Cường độ sáng tối thiểu ≥ 2500Ansi lument Kích thước phông chiếu (1800x1800)mm |
| 3 | Hệ thống mạng LAN, Wifi | Bộ | 01 | Dùng để kết nối giữa các máy tính với máy chủ. | Loại có tốc độ đường truyền tối thiểu > 100.0 Mbps |
| 4 | Bảng số hóa | Bộ | 01 | Dùng để nhập các chi tiết mẫu bán thành phẩm (nếu có) của mã hàng phục vụ cho quá trình nhảy mẫu, giác sơ đồ | Đồng bộ với phần mềm thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ |
| 5 | Máy cắt mẫu rập (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để cắt các chi tiết mẫu phục vụ quá trình sản xuất | Loại thông dụng, khổ tối thiểu ≥ 1600 mm, tốc độ in 80 m2/h |
| 6 | Máy in sơ đồ | Bộ | 01 | Dùng để in các loại sơ đồ, mẫu phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập | Loại 1800 mm; tốc độ cao từ (80÷120) m2; độ phân giải (150÷600)DPI |
| 7 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Lưu tài liệu, giáo trình, học liệu | Kích thước tối thiểu ≥ (900x600x1800) mm |
| 8 | Kéo cắt giấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt các sơ đồ sau khi in xong | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Dao dọc giấy | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Phần mềm thiết kế mẫu, nhảy mẫu, giác sơ đồ | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và học tập thiết kế mẫu, nhảy mẫu, giác sơ đồ trên máy tính | Phần mềm thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, cài đặt cho 19 máy tính |
| 11 | Tài liệu kỹ thuật mã hàng | Bộ | 19 | Dùng để phục vụ cho quá trình giảng dạy, kiểm tra, đối chiếu các thông tin, yêu cầu mã hàng với các mẫu thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ | Bộ tài liệu có đủ các thông tin về đặc điểm hình dáng, thông số, yêu cầu kỹ thuật của từng sản phẩm cụ thể (áo sơ mi, quần âu, váy, jacket, veston) |
| 12 | Bộ mẫu bán thành phẩm các loại | Bộ | 01 | Dùng để phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ | Đầy đủ các chi tiết mẫu đại diện của từng loại sản phẩm (áo sơ mi, quần âu, váy, jacket, veston) |

### 3.5. Phòng Thí nghiệm vật liệu may

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính soi mật độ vải | Chiếc | 09 | Dùng để soi mật độ vải | Độ phóng đại từ (10÷20)X |
| 2 | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 | Dùng để xác định nguyên liệu dệt | Độ phóng đại từ (500 ÷1500) lần |
| 3 | Máy đo độ xoắn sợi chỉ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra số vòng xoắn chỉ | Chiều dài mẫu từ (1"÷20") (điều chỉnh) |
| 4 | Máy kéo đứt vải (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ bền, độ giãn của vải | Khoảng cách kẹp từ (25 ÷ 250) mm, tốc độ kéo từ (5 ÷ 500) mm, chiều rộng kẹp tối thiểu ≥ 55mm. |
| 5 | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để cân trọng lượng | Trọng lượng tối đa 500g; Độ chính xác 0,01g |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy khô mẫu thí nghiệm | Nguồn điện:220V AC, công suất sấy ≥ 2600W; Điều chỉnh nhiệt từ (50 ÷ 200)0 C |
| 7 | Máy kiểm tra khả năng cháy của vải (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vải | Phạm vi thời gian cháy: (0-999,9) s. Thời gian kết thúc cháy: 15s |
| 8 | Máy kiểm tra độ vón kết và mài mòn bề mặt vải (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra độ mài mòn, vón kết của bề mặt vải | Đường kính đầu mài từ ɸ (60÷120)mm |
| 9 | Máy đo độ thẩm thấu nước bề mặt vải (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra khả năng thẩm thấu chất lỏng của các mẫu vải | Thang đo lực từ (0,05÷4,5)kgf/cm2, (500÷5000)mmH2O Tốc độ gia nhiệt từ (0,05÷4,5)kgf/cm2/ phút |
| 10 | Thiết bị kiểm tra độ rủ của vải (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra độ mềm mại của vải | Nguồn sáng tối thiểu ≥ 1000 W bóng Halogen Tube. Kích thước bộ đỡ mẫu tối thiểu ≥ (125 x 60) mm. |
| 11 | Máy giặt mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra độ co khi giặt | Máy cửa ngang, khối lượng giặt tối thiểu ≥ 8 Kg, Tốc độ vắt từ (800÷1200) v/phút |
| 12 | Thiết bị kiểm tra độ thoáng khí của vải (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra khả năng thông thoáng vải | Áp lực nén từ (50 ÷ 500) Pa. - Lưu lượng khí từ (0,5 ÷ 10000) mm/s. |
| 13 | Máy kiểm vải | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra chất lượng vải, đo chiều dài vải | Tốc độ tối đa ≤ 150 m/ phút |
| 14 | Tủ soi mầu | Chiếc | 01 | Dùng để soi màu nguyên phụ liệu | Nguồn ánh sáng: D65, TL84, F, UV. |
| 15 | Máy ép mex | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra độ co, độ kết dính của mex với vải | Điện áp 380VAC, Công suất nhiệt nóng 23 kW, áp lực khí nén 6 Mpa, chiều rộng băng ép 1050mm |
| 16 | Máy kiểm tra độ bền cúc | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra chất lượng cúc khi dập, đồng thời điều chỉnh lực nén cho phù hợp với từng loại sản phẩm | Tốc độ tối thiểu ≥ 1800 vòng/ phút, kiểu cúc: 2, 4 lỗ |
| 17 | Bàn kiểm phụ liệu | Chiếc | 02 | Dùng để chứa phụ liệu khi kiểm | Kích thước tối thiểu (1600x1200x1100)m m. |
| 18 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu tài liệu, giáo trình, học liệu | Kích thước tối thiểu ≥ (900x600x1800)mm |
| 19 | Kéo cắt vải | Chiếc | 03 | Dùng để cắt mẫu vải | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Thước đo độ dài | Chiếc | 09 | Dùng để đo chiều dài mẫu | Thước kim loại từ (300÷1000) mm |
| 21 | Dao cắt mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để cắt mẫu xác định trọng lượng vải | Số lượng dao cắt tối thiểu 6 dao |
| 22 | Bảng so màu | Chiếc | 01 | Dùng để so sánh ánh màu | Theo tiêu chuẩn |
| 23 | Thước đo độ dày vải | Chiếc | 03 | Dùng để kiểm tra độ dày vải | Độ chính xác tối thiểu 0,05mm |
| 24 | Bộ mẫu xơ | Bộ | 01 | Dùng để làm dụng cụ trực quan hướng dẫn cho sinh viên làm thí nghiệm | Chất liệu phù hợp, có đủ các chủng loại, số lượng mỗi loại theo đúng yêu cầu |
| 25 | Bộ mẫu vải | Bộ | 01 | Dùng để làm dụng cụ trực quan hướng dẫn cho sinh viên làm thí nghiệm | Chất liệu phù hợp, có đủ các chủng loại, số lượng mỗi loại theo đúng yêu cầu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vải dệt thoi các kiểu dệt | m2 | 01 |  |  |
|  | Vải dệt kim các kiểu dệt | m2 | 01 |  |  |
| 26 | Bộ mẫu phụ liệu may | Bộ | 01 | Dùng để làm dụng cụ trực quan hướng dẫn cho sinh viên làm thí nghiệm | Chất liệu phù hợp, có đủ các chủng loại, số lượng mỗi loại theo đúng yêu cầu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Chỉ may | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cúc các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khóa các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mex, mùng các loại | m2 | 01 |  |  |
|  | Xốp dựng các loại (không keo) | m2 | 01 |  |  |
|  | Bông trần theo độ dày | m2 | 01 |  |  |
|  | Oze, đệm nhựa các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Chuông, chốt các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Chun các loại theo chiều rộng | m | 09 |  |  |
|  | Dây viền, dây trang trí các loại | m | 09 |  |  |
|  | Nhãn chính, trang trí, nhãn treo các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Nơ cổ, vòng cổ áo sơ mi các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bìa lưng, giấy chống ẩm các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ghim áo sơ mi, jacket các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đạn nhựa, dây treo thẻ bài các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thùng carton các loại (1 lớp, 3 lớp, 5 lớp) | Bộ | 01 |  |  |

### 3.6. Phòng Vận hành thiết bị may

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu | Bộ | 01 |  | Màn chiếu tối thiểu ≥ (1800x1800)mm Cường độ sáng tối thiểu ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Máy một kim điện tử | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành máy, may ráp nối các chi tiết, bộ phận của sản phẩm may | Tốc độ may tối thiểu ≥ 4000 vòng/phút, chiều dài mũi may tối thiểu ≥ 4mm |
| 4 | Máy hai kim điện tử | Chiếc | 02 |  | Tốc độ may tối thiểu ≥ 3000 vòng/phút, chiều dài mũi may tối thiểu ≥ 4mm, kiểu máy hai kim cơ động |
| 5 | Máy vắt sổ năm chỉ điện tử | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành máy, vắt sổ sản phẩm may | Tốc độ may tối thiểu ≥ 5000 vòng/phút, chiều dài mũi may tối thiểu ≥ 4mm |
| 6 | Máy thùa khuy đầu bằng điện tử | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành máy, thùa mẫu khuyết đầu bằng, đầu tròn trên sản phẩm may | Tốc độ may tối thiểu ≥ 3300 vòng/ phút, rộng khuyết tối thiểu ≥ 4 mm, dài khuyết tối thiểu ≥ 22 mm |
| 7 | Máy thùa khuy đầu tròn (thực tập doanh nghiệp) | Chiếc | 01 |  | Tốc độ may tối thiểu ≥ 2200 vòng/ phút |
| 8 | Máy đính cúc điện tử | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành máy, đính cúc trên sản phẩm may | Tốc độ may tối thiểu ≥ 1800 vòng/ phút |
| 9 | Máy đính bọ điện tử | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành máy, đính bọ trên sản phẩm may | Tốc độ may tối thiểu ≥ 2700 mũi/ phút |
| 10 | Máy bổ túi tự động (thực tập doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành máy, may bổ túi trên sản phẩm may | Tốc độ may tối thiểu ≥ 3000 vòng/phút |
| 11 | Máy lập trình (thực tập doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành máy, lập trình may các loại sản phẩm | Tốc độ may tối thiểu ≥ 2700 vòng/phút |
| 12 | Máy trần đè | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành máy, may bộ phận trên sản phẩm may | Tốc độ may tối thiểu ≥ 4000 mũi/phút |
| 13 | Máy vắt gấu | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành máy, vắt gấu quần, áo, váy | Tốc độ may tối thiểu ≥ 2200 vòng/phút |
| 14 | Máy may móc xích kép nhiều kim | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành máy, may đường may móc xích kép | Tốc độ may tối thiểu ≥ 2800 vòng/phút |
| 15 | Máy cuốn ống | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành máy, may ống, dàng quần, tay áo | Tốc độ may tối thiểu ≥ 3600 vòng/phút |
| 16 | Bàn là hơi nước treo | Bộ | 01 | Sử dụng để là phẳng, ép mex chi tiết, sản phẩm may | Công suất tối thiểu ≥ 1500W, nhiệt độ tối đa ≤ 20000C, bình nước treo 3 lít |
| 17 | Bàn hút, cầu là | Chiếc | 01 | Sử dụng cho quá trình là hơi | Công suất tối thiểu ≥ 550W, loại 1 gối là |
| 18 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Sử dụng để lưu tài liệu, giáo trình, học liệu, mô hình học tập, vật tư. | Kích thước tối thiểu ≥ (900x600x1800)mm |
| 19 | Bàn thợ phụ | Chiếc | 01 | Dùng để đặt chi tiết, cắt vải | Kích thước tối thiểu ≥ (1800x1200x750)mm |
| 20 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 03 | Dùng để thiết kế, kiểm tra, chỉnh sửa các loại mẫu sản xuất | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 21 | Kéo cắt vải | Chiếc | 18 | Dùng để cắt vải | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Kéo bấm chỉ | Chiếc | 18 | Dùng để bấm chỉ |  |
| 23 | Bộ cữ gá may các loại sản phẩm | Bộ | 03 | Dùng để may gấu áo, dây viền, bọc viền trên sản phẩm may | Hình dáng, kích thước theo thông số, kết cấu của từng sản phẩm may |
| 24 | Bộ tô vít | Bộ | 03 | Dùng để tháo lắp, hiệu chỉnh, sửa chữa máy may |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tô vít dẹt | Chiếc | 02 |  | Kích thước ɸ 6,5 mm dài 300 mm |
|  | Tô vít 4 cạnh | Chiếc | 02 |  | Kích thước ɸ 6,5 mm dài 300 mm |
|  | Tô vít me | Chiếc | 02 |  | Kích thước ɸ 3,2 mm dài 80 mm |
| 25 | Kẹp chỉ | Chiếc | 06 | Dùng để xâu chỉ máy may | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hiện an toàn, 5S học thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giầy da | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần, áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |

### 3.7. Phòng Thực hành chuẩn bị sản xuất

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ |  | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng, bài báo cáo thuyết trình | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu | Bộ |  | 01 |  | Cường độ sáng tối thiểu ≥ 2500Ansi lument Kích thước phông chiếu tối thiểu (1800x1800)mm |
| 3 | Bàn thiết kế | Chiếc |  | 10 | Dùng để đặt các chi tiết mẫu, sản phẩm, giấy thiết kế, giác sơ đồ… để phục vụ quá trình thiết kế, nhảy mẫu, làm mẫu các loại | Kết cấu tháo rời, mặt bàn gỗ dày tối thiểu > 20 mm phủ chống xước bề mặt. Kích thước (1800x1200x750)mm |
| 4 | Bộ mẫu ma nơ canh | Bộ |  | 09 | Dùng để thiết kế mẫu, thử sửa các loại sản phẩm quần âu, sơ mi, váy, jacket, veston | Loại thông dụng dùng để thiết kế mẫu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mẫu ma nơ canh bán thân trên nam | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Mẫu ma nơ canh bán thân trên nữ | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Mẫu ma nơ canh toàn thân nữ | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Mẫu ma nơ canh toàn thân nam | Chiếc |  | 01 |  |  |
| 5 | Giá treo mẫu | Chiếc |  | 01 | Dùng để treo các loại mẫu | Bằng kim loại, kích thước (1800x1250) mm |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc |  | 01 | Lưu tài liệu, giáo trình, học liệu | Kích thước tối thiểu > (900x600x1800)mm |
| 7 | Bộ dụng cụ thiết kế | Bộ | 18 |  | Dùng để làm giáo cụ trực quan, hướng dẫn vẽ, thiết kế dây chuyền. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  |  | Dài tối thiểu ≥ 1500mm (có 2 đơn vị tính ở 2 mặt dây: cm; inch) |
|  | Thước nhựa mềm | Chiếc | 01 |  |  | Dài tối thiểu ≥ 200mm, tối đa ≤ 300mm, dẹtđơn vị tính (cm; inch) |
|  | Thước nhựa kỹ thuật | Chiếc | 01 |  |  | Dài tối thiểu ≥ 500mm, có chia đơn vị tính cm, inch |
|  | Thước nhựa cứng | Chiếc | 01 |  |  | Dài tối thiểu ≥ 1000mm |
|  | Thước cong kỹ thuật | Chiếc | 01 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bút chì kim 2B | Chiếc | 01 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bút chì gỗ 2B | Chiếc | 01 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tẩy chì | Cục | 01 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao gọt bút chì | Chiếc | 01 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Kéo cắt giấy | Chiếc | 18 |  | Dùng để cắt các chi tiết mẫu thiết kế, mẫu sản xuất | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Kìm bấm dấu | Chiếc | 09 |  | Dùng để bấm các điểm khớp, điểm sang dấu trên mẫu | Loại thông dụng dùng trong ngành may |
| 10 | Con lăn sang dấu | Chiếc | 09 |  | Dùng để sang dấu các đường nội vi, sang chi tiết mẫu mới |  |
| 11 | Dùi sang dấu | Chiếc | 18 |  | Dùng để sang dấu các vị trí bấm dấu, các đường nội vi các chi tiết mẫu sản xuất | Loại thông dụng trong ngành may |
| 12 | Tấm nhựa kê trổ mẫu | Tấm | 09 |  | Dùng để kê khi trổ các chi tiết mẫu | Loại nhựa cứng; độ dày tối thiểu > 5mm; kích thước tối thiểu > (800x400)mm |
| 13 | Dao trổ mẫu | Chiếc | 09 |  | Dùng để trổ các vị trí trên chi tiết mẫu | Loại thông dụng dùng trong ngành may |
| 14 | Đục lỗ treo mẫu rập | Chiếc | 09 |  | Dùng để đục lỗ trên mẫu rập để treo các chi tiết mẫu theo từng sản phẩm | Loại thông dụng dùng trong ngành may, đường kính lỗ đục 7mm |
| 15 | Bộ mẫu rập các loại sản phẩm | Bộ | 18 |  | Dùng để phục vụ cho quá trình nhảy mẫu các cỡ mới của SP | Đầy đủ các chi tiết mẫu đại diện của các loại sản phẩm cỡ trung bình |

### 3.8. Phòng Thực hành công nghệ may

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng tối thiểu ≥ 2500Ansi lument Kích thước phông chiếu tối thiểu (1800x1800) mm |
| 3 | Máy một kim điện tử | Chiếc | 18 | Sử dụng để may sản phẩm | Tốc độ may tối thiểu ≥ 4500 vòng/phút, chiều dài mũi may tối thiểu ≥ 4mm |
| 4 | Máy hai kim điện tử | Chiếc | 01 | Sử dụng để may sản phẩm | Tốc độ may tối thiểu ≥ 3000 vòng/phút, chiều dài mũi may tối thiểu ≥ 4mm, kiểu máy hai kim di động |
| 5 | Máy vắt sổ ba chỉ điện tử | Chiếc | 01 | Sử dụng để may mép vải các chi tiết | Loại 1 kim 3 chỉ, Tốc độ may tối thiểu ≥ 5000 vòng/phút |
| 6 | Máy vắt sổ bốn chỉ điện tử | Chiếc | 01 | Sử dụng để may chi tiết, lắp ráp sản phẩm | Loại 2 kim 4 chỉ, Tốc độ may tối thiểu ≥ 5000 vòng/phút |
| 7 | Máy vắt sổ năm chỉ điện tử | Chiếc | 01 | Sử dụng để may vắt sổ sản phẩm may | Loại 2 kim 5 chỉ, Tốc độ may tối thiểu ≥ 5000 vòng/phút |
| 8 | Máy thùa khuy đầu bằng | Chiếc | 01 | Sử dụng để thùa khuy đầu bằng trên sản phẩm | Tốc độ tối thiểu ≥ 3300 vòng/ phút |
| 9 | Máy thùa khuy đầu tròn (thực tập doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để thùa khuy đầu tròn trên sản phẩm | Tốc độ tối thiểu ≥ 2200 vòng/ phút |
| 10 | Máy đính cúc điện tử | Chiếc | 01 | Sử dụng để đính cúc trên sản phẩm | Tốc độ tối thiểu ≥ 1800 vòng/ phút |
| 11 | Máy đính bọ điện tử | Chiếc | 01 | Sử dụng để đính bọ trên sản phẩm | Tốc độ tối thiểu ≥ 2700 vòng/ phút |
| 12 | Máy trần đè | Chiếc | 01 | Sử dụng để may các đường trang trí trên sản phẩm | Tốc độ tối thiểu ≥ 4000 vòng/phút |
| 13 | Máy may móc xích kép nhiều kim | Chiếc | 01 | Sử dụng để trần chun | Tốc độ tối thiểu ≥ 2800 vòng/phút |
| 14 | Máy bổ túi tự động (thực tập doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để may túi bổ trên sản phẩm | Tốc độ tối thiểu ≥ 3000 vòng/phút |
| 15 | Máy may lập trình (thực tập doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để lập trình may trang trí, trần, lộn các chi tiết | Tốc độ tối thiểu ≥ 2700 vòng/phút |
| 16 | Máy lộn, ép bản cổ (thực tập doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để lộn, ép bản cổ | Công suất nhiệt nóng 2,6 kw, áp lực khí nén 5kg/cm2 |
| 17 | Máy cuốn ống | Chiếc | 03 | Sử dụng để may sườn, bụng tay, dàng quần | Tốc độ tối thiểu ≥ 3600 vòng/phút |
| 18 | Máy vắt gấu | Chiếc | 01 | Sử dụng để vắt gấu quần, áo, váy | Tốc độ tối thiểu ≥ 2200 vòng/phút |
| 19 | Bàn là hơi nước treo | Bộ | 03 | Sử dụng để là chi tiết, đường may | Công suất tối tối thiểu ≥ 1500W, trọng lượng: từ (1300 ÷1800)g |
| 20 | Bàn hút, cầu là | Bộ | 03 | Sử dụng cho quá trình là hơi | Công suất tối thiểu ≥ 550W, loại 1 gối là |
| 21 | Máy ép mex (thực tập doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Dùng để dính mex với các chi tiết của sản phẩm | Công suất nhiệt nóng 23 kw, áp lực khí nén 6Mpa |
| 22 | Máy sang chỉ | Chiếc | 01 | Dùng để đánh chỉ từ cuộn lớn thành nhiều cuộn nhỏ | Loại hai đầu, công suất động cơ 180w, tốc độ n1= 1400 v/phút, n2=140 v/phút |
| 23 | Máy dập cúc | Chiếc | 01 | Dùng để dập cúc trên sản phẩm | Công suất động cơ 0.25kw, tốc độ 1400v/phút |
| 24 | Máy dập oze | Chiếc | 01 | Dùng để dập oze trên sản phẩm | Công suất động cơ 0.25kw, tốc độ 1400v/phút |
| 25 | Bàn thợ phụ | Chiếc | 03 | Dùng để làm dấu, kẻ vẽ các chi tiết | Kích thước tối thiểu ≥ (1800x1000x750)mm |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Lưu tài liệu, giáo trình, học liệu | Kích thước tối thiểu ≥ (900x600x1800)mm |
| 27 | Bộ mẫu manocanh | Bộ | 01 | Dùng để treo sản phẩm mẫu | Bộ mẫu manocanh |
| 28 | Dưỡng may các cụm chi tiết | Bộ | 03 | Dùng để may các chi tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật mã hàng |
| 29 | Cữ may các chi tiết sơ mi, quần âu | Bộ | 03 | Dùng để may các chi tiết áo sơ mi, quần âu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật mã hàng |
| 30 | Kéo cắt vải | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt, sửa chi tiết | Loại kéo sắt thông dụng |
| 31 | Bộ tô vít | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn tháo lắp, hiệu chỉnh máy may |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Tô vít dẹt | Chiếc | 01 |  | Kích thước ɸ 6,5 mm dài 300 mm |
|  | Tô vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  | Kích thước ɸ 6,5 mm dài 300 mm |
|  | Tô vít me | Chiếc | 01 |  | Kích thước ɸ 3,2 mm dài 80 mm |
| 32 | Kẹp chỉ | Chiếc | 03 | Dùng để xâu chỉ máy vắt sổ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Bộ dụng cụ thiết kế | Bộ | 18 | Dùng để làm giáo cụ trực quan, hướng dẫn vẽ, thiết kế dây chuyền. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Dài tối thiểu ≥ 1500mm (có 2 đơn vị tính ở 2 mặt dây: cm; inch) |
|  | Thước nhựa mềm | Chiếc | 01 |  | Dài tối thiểu ≥ 200mm, tối đa ≤ 300mm, dẹtđơn vị tính (cm; inch) |
|  | Thước nhựa kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | Dài tối thiểu ≥ 500mm, có chia đơn vị tính cm, inch |
|  | Thước nhựa cứng | Chiếc | 01 |  | Dài tối thiểu ≥ 1000mm |
|  | Thước cong kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bút chì kim 2B | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bút chì gỗ 2B | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tẩy chì | Cục | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao gọt bút chì | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 34 | Sản phẩm mẫu các loại | Bộ | 01 | Dùng để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình may | Theo yêu cầu kỹ thuật của mã hàng |
| 35 | Bộ mẫu rập các loại sản phẩm | Bộ | 06 | Dùng để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình may | Được thiết kế theo yêu cầu của mã hàng |
| 36 | Mẫu may chi tiết các loại sản phẩm | Bộ | 01 | Dùng để quan sát trong quá trình may | Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đủ các bước may |