# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 30 DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ NỀ - HOÀN THIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Nề - Hoàn thiện Mã ngành, nghề: 5580209 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2020

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh B. Nội dung của danh mục | 2 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng, xưởng thực hành | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng, xưởng thực hành | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, xưởng thực hành | 6 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 6 |
| - Phòng thực hành Máy vi tính | 7 |
| - Phòng thực hành Kỹ thuật cơ sở | 9 |
| - Phòng Chuẩn bị thi công | 10 |
| - Phòng thực hành Xây gạch, đá | 15 |
| - Phòng thực hành gia Trát | 18 |
| - Phòng thực hành Ốp, lát | 21 |
| - Phòng thực hành Hoàn thiện | 24 |
| - Phòng thực hành Lắp đặt cấu kiện | 28 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Nề - Hoàn thiện trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Nề - Hoàn thiện trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng, xưởng thực hành để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Nề - Hoàn thiện trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Nề - Hoàn thiện trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng, xưởng thực hành;

b) Mô tả các phòng chức năng, xưởng thực hành;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, xưởng thực hành, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Nề - Hoàn thiện trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng, xưởng thực hành phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Nề - Hoàn thiện trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Nề-Hoàn thiện trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng ngoại ngữ

(2) Phòng thực hành máy vi tính

(3) Phòng kỹ thuật cơ sở

(4) Phòng chuẩn bị thi công

(5) Phòng thực hành xây gạch, đá

(6) Phòng thực hành trát

(7) Phòng thực hành ốp, lát

(8) Phòng thực hành hoàn thiện

(9) Phòng thực hành lắp đặt cấu kiện

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng Ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 11 học sinh.

(2) Phòng thực hành Máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

(3) Phòng Kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng Chuẩn bị thi công

Phòng học chuẩn bị thi công là phòng dùng để dạy và học môn chuẩn bị thi công. Phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu phục vụ quá trình học và thực hành Sử dụng các loại máy thiết bị phục vụ cho công tác xác định tim, cốt cho công trình, thực hiện công tác trộn vữa thủ công và bằng máy, lắp dựng và tháo dỡ các loại giàn giáo, sử dụng các loại máy phục vụ cho công tác xây, trát, ốp lát. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

(5) Phòng thực hành Xây gạch, đá

Phòng học xây gạch, đá là phòng dùng để học và dạy môn học xây gạch, đá. Phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu để phục vụ cho quá trình dạy và học các yêu cầu kỹ thuật và cấu tạo các khối xây gạch, đá, trình tự và phương pháp thực hiện cho công tác xây gạch đá, phát hiện và sử lý các sai hỏng khi thực hiện các công tác xây gạch, đá, kiểm tra, đánh giá chất lượng các công việc xây gạch, đá. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

(6) Phòng thực hànhTrát

Phòng học trát hoàn thiện là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết cũng như những nội dung thực hành ứng với các mô đun liên quan đến yêu cầu kỹ thuật  và cấu tạo của lớp vữa trát, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của lớp vữa trát, trình tự và phương pháp trát cho các công việc trát, phát hiện và xử lý được các sai hỏng khi thực hiện công việc trát, kiểm tra, đánh giá chất lượng các công việc  trát. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

(7) Phòng thực hành ốp, lát

Phòng học ốp, lát  là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết cũng như những nội dung thực hành công việc lát, ốp, trình tự và phương pháp thực hiện các công việc lát, ốp, sử dụng các loại máy cắt gạch, phát hiện và xử lý được các sai hỏng thường gặp khi thực hiện công tác lát, ốp, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm lát, ốp. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

(8) Phòng thực hành Hoàn thiện

Phòng học hoàn thiện bề mặt là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học về trình tự, yêu cầu kỹ thuật của công việc pha màu, quét, lăn, phun sơn vôi, các bước thực hiện và yêu cầu kỹ thuật của công việc láng nền, sàn, pha màu theo mẫu, thiện công việc bả matit đạt yêu cầu kỹ thuật. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

(9) Phòng thực hành Lắp đặt cấu kiện

Phòng học thi công lắp đặt cấu kiện là phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ sử dụng để dạy và học các mô đun chuyên ngành trong thi công lắp đặt cấu kiện như: Trình tự, các bước lắp đặt các cấu kiện, xác định vị trí lắp đặt các cấu kiện trong công trình, nhận biết các dụng cụ đo, kiểm tra trong khi lắp đặt và phân biệt được chất lượng của các cấu kiện trước khi lắp đặt, sử dụng các loại thiết bị phục vụ cho việc lắp đặt cấu kiện. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

- Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, xưởng thực hành

3.1 Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 11 | Dùng để trình chiếu bài giảng và học sinh thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Được kết nối với hệ thống internet. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Bàn điều khiển | Chiếc | 1 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 1 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 5 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 1 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
| 6 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 1 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 7 | Tai nghe | Bộ | 11 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Scanner | Chiếc | 1 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

## Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 11 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật trên phần mềm AutoCAD | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 1 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 1 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 11 máy tính |
| 5 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 1 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner | Chiếc | 1 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, audio, file CAD | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy in A3 | Chiếc | 1 | Sử dụng để in bản vẽ | Máy in khổ A4, đen trắng, thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình cài đặt | Đĩa cứng hoặc USB chứa file cài đặt. Cài đặt được cho 11 máy vi tính |
| 10 | Bộ hồ sơ bản vẽ kỹ thuật thi công | Bộ | 10 | Dùng trong quá trình thực hành vẽ | Vật liệu: giấy Kích thước: khổ A3 |

3.4 Phòng học kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phông chiếu ≥ 1800mmx1800mm |
| 2 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 35 | Dùng trong quá trình tính toán | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Dụng cụ vẽ | Bộ | 35 | Sử dụng khi đo, kiểm tra kích thước bản vẽ | Kích thước phù hợp với bàn vẽ. Làm bằng nhựa dẻo, có vạch chia kích thước rõ ràng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Eke | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Compa | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Bảng vẽ kỹ thuật | Bộ | 35 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật | Khổ giấy vẽ A3. Kèm theo ghế, mặt bảng điều chỉnh được độ nghiêng |
| 6 | Mẫu cát xây dựng | Bộ | 01 | Sử dụng để trực quan khi giảng dạy | Theo TCVN |
| 7 | Mẫu vật liệu đá trong bê tông | Bộ | 01 | Sử dụng để trực quan khi giảng dạy | Theo TCVN |
| 8 | Mô hình cấu tạo cầu thang | Bộ | 01 | Sử dụng trực quan khi giảng dạy | Làm bằng vật liệu phổ thông kích thước phù hợp |
| 9 | Mô hình cấu tạo móng cho nhà dân dụng | Bộ | 01 | Sử dụng trực quan khi giảng dạy | Làm bằng vật liệu phổ thông kích thước phù hợp, số tầng ≥2 |
| 10 | Mô hình kiên trúc nhà dân dụng | Bộ | 01 | Sử dụng trực quan khi giảng dạy | Làm bằng vật liệu phổ thông, có đầy đủ các bộ phận của ngôi nhà |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để cất giữ, bảo quản mô hình | Được bố trí có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng |
| 12 | Hồ sơ thiết kế mẫu | Bộ | 10 | Dùng để thực hiện đọc, nghiên cứu hồ sơ | Đầy đủ bản vẽ cho một công trình cơ bản. Đóng quyển A3 có bìa |
| 13 | Định mức dự toán | Quyển | 05 | Dùng để tra định mức | Mới nhất tại thời điểm giảng dạy |

3.5 Phòng chuẩn bị thi công

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng tải cao su | Bộ | 01 | Dùng để thực hành khi vận chuyển vật liệu | Công suất ≥ 1kW; Mô hình hoạt động được |
| 2 | Bộ đàm | Chiếc | 10 | Dùng để liên lạc trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bơm bê tông tĩnh (*) | Chiếc | 02 | Dùng để vận chuyển bê tông | Công suất bơm ≥ 50m3/h |
| 4 | Cần trục tháp (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận chuyển giàn giáo | Loại thân tháp quay; tải trọng nâng ≥ 3T |
| 5 | Cẩu tự hành (*) | Chiếc | 01 | Dùng để cẩu giàn giáo | Tự hành bánh lốp; tải trọng nâng ≥ 500kg; loại ≥ 3 khúc |
| 6 | Cẩu xoay 360ᵒ | Chiếc | 02 | Dùng thực hành vận chuyển vật liệu lên cao | Tải trọng nâng ≥ 500kg, chiều cao nâng ≥ 4m |
| 7 | Đầm bàn chạy điện | Chiếc | 02 | Dùng để đầm bề mặt của cấu kiện bê tông | Chảy điện; công suất ≥ 1,5 kW |
| 8 | Đầm bàn chạy xăng | Chiếc | 02 | Dùng để đầm bề mặt của cấu kiện bê tông | Chạy xăng; công suất ≥ 5,5Hp |
| 9 | Đầm cóc | Chiếc | 02 | Dùng để đầm nền vị trí lắp đặt giàn giáo | Động cơ xăng; Công suất ≥ 2,0 kW |
| 10 | Đầm dùi chạy điện | Chiếc | 02 | Dùng để đầm bên trong cấu kiện bê tông | Chạy điện; công suất ≥ 0,75 kW |
| 11 | Đầm dùi chạy xăng | Chiếc | 02 | Dùng để đầm bên trong cấu kiện bê tông | Chạy xăng; công suất ≥ 3,0Hp |
| 12 | Đầm rung | Chiếc | 02 | Dùng để đầm cạnh, cốp pha bê tông | Chạy điện; công suất ≥ 1,1 kW |
| 13 | Đầm thước | Chiếc | 02 | Dùng để đầm bề mặt của cấu kiện bê tông | Sử dụng động cơ xăng, chiều dài thước ≥ 1,5m |
| 14 | Hệ thống băng chuyền | Bộ | 01 | Dùng để vận chuyển vật liệu | Phù hợp với yêu cầu công việc |
| 15 | Máy bắn vít cầm tay | Chiếc | 05 | Dùng để bắt vít liên kết | Sử dụng pin điện thế 18V |
| 16 | Máy bào gỗ | Chiếc | 02 | Dùng để bào giàn giáo tre, gỗ | Công suất từ ≥0,5kW, bề rộng đường bào ≥ 80mm |
| 17 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Cấp nước cho quá trình trộn vữa | Công suất ≥ 350w |
| 18 | Máy cân bằng laser | Bộ | 02 | Sử dụng để xác định các điểm cân bằng | Độ chính xác ≤ ±2mm/15m |
| 19 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phông chiếu ≥ 1800mmx1800mm |
| 20 | Máy cưa gỗ bàn | Chiếc | 02 | Sử dụng để cắt tre luồng | Công suất ≥ 2,5kW |
| 21 | Máy cưa gỗ cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để cắt tre luồng | Công suất ≥ 1200W; lưỡi loại cắt tre, gỗ |
| 22 | Máy đục bê tông | Chiếc | 02 | Dùng để khoan đục bê tông khi lắp dựng giàn giáo | Công suất ≥ 1 kW |
| 23 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 05 | Sử dụng để khoan neo liên kết | Công suất ≥ 750w |
| 24 | Máy khoan gỗ cầm tay | Chiếc | 05 | Sử dụng để khoan vị trí liên kết | Sử dụng pin điện thế 18V |
| 25 | Máy khuấy vữa cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để khuấy vữa | Công suất ≥ 1,0kW |
| 26 | Máy kinh vĩ | Bộ | 02 | Đùng để đo góc | Độ chính xác ≤ 30 giây, độ phóng đại ống kính ≥ 20X |
| 27 | Máy sàng cát | Chiếc | 02 | Dùng để sàng cát | Công suất động cơ ≥ 1,1kW |
| 28 | Máy thủy bình | Bộ | 02 | Dùng để đo chênh cao | Độ phóng đại 24 ÷ 32X, sai số đo đi đo về ≤ 2 mm |
| 29 | Máy toàn đạc (*) | Bộ | 02 | Dùng để định vị, vị trí công trình | Độ chính xác ≤ 5 giây, độ phóng đại ống kính ≥ 20X, tự động điều quang |
| 30 | Máy trộn bê tông cưỡng bức | Chiếc | 01 | Dùng để trộn bê tông | Dung tích thùng chứa ≥ 150 lít, cánh trộn gắn với trục quay |
| 31 | Máy trộn bê tông tự do | Chiếc | 01 | Dùng để trộn bê tông | Dung tích thùng chứa ≥ 150 lít, cánh trộn gắn trực tiếp với thùng |
| 32 | Máy trộn vữa cưỡng bức | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành trộn vữa | Dung tích thùng chứa ≥ 80lít, cánh trộn gắn với trục quay |
| 33 | Máy trộn vữa tự do | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành trộn vữa | Dung tích thùng chứa ≥ 80lít, cánh trộn gắn trực tiếp với thùng |
| 34 | Máy vận thăng dựa tường (*) | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển vật liệu | Công suất ≥ 5,0kW; sức nâng ≥ 500kg |
| 35 | Máy vận thăng lồng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu | Công suất ≥ 2x11kW; sức nâng ≥ 1000kg |
| 36 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 37 | Máy xúc (*) | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn đào móng | Xe bánh lốp; dung tích gầu tối thiểu 0,6m3 |
| 38 | Tời điện | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển vữa bê tông lên cao | Sức nâng tối thiểu 200kg |
| 39 | Trạm trộn bê tông (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trộn bê tông | Công suất ≥ 20m3/h |
| 40 | Vít tải (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận chuyển xi măng | Công suất ≥ 3kW; đường kính trục vít tải ≥ 160mm |
| 41 | Xe bơm bê tông cần (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận chuyển bê tông | Hệ thống bơm thủy lực; công suất bơm ≥100m3/h |
| 42 | Xe bồn (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận chuyển bê tông | Dung tích bồn ≥ 7 m3 |
| 43 | Xe nâng điện | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển giàn giáo | Tải trọng nâng ≥ 500kg |
| 44 | Xe tải (*) | Chiếc | 05 | Dùng để vận chuyển đất | Tải trọng toàn bộ ≥ 5T; tự đổ được |
| 45 | Xe xúc lật (*) | Chiếc | 02 | Dùng để vận chuyển vật liệu | Kích thước gầu ≥ 1m3 |
| 46 | Bộ dụng cụ hỗ trợ | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xẻng vuông | Chiếc | 01 |  | Lưỡi thép có cán dài ≥ 1,2m |
|  | Cuốc bàn | Chiếc | 01 |  | Lưỡi thép có cán dài ≥ 1,2m |
|  | Hộc đựng vữa | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 15 lít |
|  | Xô | Chiếc | 01 |  | Dung tích 8 ÷ 10 lít |
|  | Thùng đựng nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 15 lít |
|  | Xe rùa | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 47 | Bàn xoa | Chiếc | 05 | Dùng để làm bề mặt câu kiện bê tông sau khi đầm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 48 | Bao tải | Chiếc | 30 | Dùng để giữ ẩm cấu kiện bê tông | Bao tải đay |
| 49 | Bật mực | Chiếc | 05 | Dùng để vạch dấu | Chiều dài ≥ 5m |
| 50 | Bay trát | Chiếc | 05 | Dùng để làm bề mặt câu kiện bê tông sau khi đầm | Lưỡi thép có cán |
| 51 | Búa đinh | Chiếc | 05 | Dùng để đóng đinh | Trọng lượng 0,2 ÷ 0,5 kg |
| 52 | Cào sắt | Chiếc | 05 | Sử dụng khi trộn bê tông thủ công | Lưỡi thép có 3 ÷ 7 răng, có cán dài ≥ 1,2m |
| 53 | Cờ lê | Bộ | 05 | Dùng trong quá trình thực hành lắp dựng | Loại vòng miệng, có túi đựng, kích thước mở từ 8 ÷ 24 mm |
| 54 | Cưa cầm tay | Chiếc | 05 | Dùng để cưa tre luồng | Lưỡi làm bằng thép kỹ thuật, có tay cầm |
| 55 | Cuốc bàn | Chiếc | 05 | Sử dụng để lấy vật liệu | Lưỡi thép có cán dài ≥ 1,2m |
| 56 | Cuốc chim | Chiếc | 05 | Sử dụng để đào đất | Lưỡi thép hai đầu, cán gỗ |
| 57 | Đầm tay | Chiếc | 05 | Dùng để đầm bê tông thủ công | Mặt đầm bằng thép đường kính ≥ 0,2m, có cán dài ≥ 1,2m |
| 58 | Dao tông | Chiếc | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 59 | Dụng cụ kiểm tra | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước mét | Chiếc | 01 |  | Dài 5 ÷ 7 m |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước tầm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ni vô thước | Chiếc | 01 |  | Chiều dài từ 400 ÷ 1200 mm |
|  | Ni vô ống nhựa mềm | m | 06 |  | Trong suốt, d = 10mm |
|  | Quả dọi | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng 0,2 ÷ 0,5g |
| 60 | Giàn giáo khung | Bộ | 10 | Dùng trong quá trình thực hành tháo dỡ | Làm bằng kim loại, bao gồm khung, giằng, chân đế, sàn công tác |
| 61 | Giàn giáo nêm | Bộ | 10 | Dùng trong quá trình thực hành tháo dỡ | Làm bằng kim loại, bao gồm kích chân, kích đầu, chống consol, chống đà, thanh giằng, khóa giáo |
| 62 | Kìm | Chiếc | 5 | Dùng trong quá trình thực hành lắp dựng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 63 | Mai | Chiếc | 05 | Sử dụng để đào đất | Lưỡi thép có cán dài ≥ 1,2m |
| 64 | Mỏ lết | Chiếc | 05 | Dùng trong quá trình thực hành lắp dựng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 65 | Ống dẫn nước | m | 50 | Sử dụng để bơm nước | Ống nhựa mềm |
| 66 | Que sọc | Chiếc | 05 | Sử dụng khi đầm bê tông thu công | Làm bằng sắt Ø14 ÷ Ø18 mm |
| 67 | Sàng cát | Chiếc | 05 | Dùng để sàng cát | Lưới bằng kim loại, kích thước 4x4 mm, có khung chắc chắn |
| 68 | Thang nhôm | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thang gấp cao ≥ 2m |
| 69 | Thùng chứa bê tông | Chiếc | 02 | Dùng chứa bê tông | Phù hợp với yêu cầu công việc |
| 70 | Thước dây | Chiếc | 05 | Dùng để xác định chiều dài | Chiều dài ≥ 20m |
| 71 | Thước mét | Chiếc | 05 | Kiểm tra kích thước | Dài 5 ÷ 7 m |
| 72 | Tuốc nơ vít | Chiếc | 05 | Dùng để bắt vít liên kết | Loại hai đầu 4 cạnh và 2 cạnh |
| 73 | Ủng cao su | Đôi | 05 | Sử dụng khi trộn vữa | Loại thông dụng trên thị trường |
| 74 | Xà cầy | Chiếc | 05 | Dùng để nhổ đinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 75 | Xe cải tiến | Chiếc | 02 | Sử dụng để vận chuyển bê tông thủ công | Khung xe bằng thép, thùng tôn, bánh có lốp |
| 76 | Biển cảnh báo giàn giáo đang thi công | Bộ | 01 | Dùng để cảnh báo nguy hiểm thi thực hành tháo dỡ giàn giáo | Biển báo bằng mica khung sắt hoặc inox |
| 77 | Định mức dự toán | Quyển | 05 | Dùng để tra định mức cấp phối vữa | Mới nhất tại thời điểm giảng dạy |
| 78 | Hồ sơ bản vẽ tổ chức thi công mẫu | Bộ | 10 | Sử dụng để đọc, nghiên cứu hồ sơ | Phù hợp với yêu cầu công việc |

3.5 Phòng thực hành xây gạch, đá

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để cấp nước | Công suất ≥ 350 W |
| 2 | Máy cân bằng laser | Bộ | 02 | Sử dụng để xác định các điểm cân bằng | Độ chính xác ≤ ±2mm/15m |
| 3 | Máy cắt gạch | Chiếc | 02 | Dùng để cắt gạch | Công suất ≥ 3kW; loại bàn đẩy; đường kính lưỡi D ≥ 300 mm |
| 4 | Máy cắt gạch cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để cắt gạch | Công suất ≥ 1,0kW |
| 5 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phông chiếu ≥ 1800mmx1800mm |
| 6 | Máy mài gạch cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để mài gạch | Công suất ≥ 1,0kW |
| 7 | Máy sàng cát | Chiếc | 02 | Dùng để sàng cát | Công suất động cơ ≥ 1,1kW |
| 8 | Máy trộn vữa cưỡng bức | Chiếc | 02 | Dùng để trộn vữa | Dung tích thùng chứa ≥ 80lít, cánh trộn gắn với trục quay |
| 9 | Máy trộn vữa tự do | Chiếc | 02 | Dùng để trộn vữa | Dung tích thùng chứa ≥ 80lít, cánh trộn gắn trực tiếp với thùng |
| 10 | Máy vận thăng dựa tường (*) | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển vật liệu | Công suất ≥ 5,0kW; sức nâng ≥ 500kg |
| 11 | Máy vận thăng lồng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu | Công suất ≥ 2x11kW; sức nâng ≥ 1000kg |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Máy xúc (*) | Chiếc | 02 | Sử dụng để vận chuyển đá | Xe bánh lốp; dung tích gầu tối thiểu 0,6m3 |
| 14 | Tời điện | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển vật liệu | Sức nâng tối thiểu 200kg |
| 15 | Xe nâng điện | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển vật liệu | Tải trọng nâng ≥ 500kg |
| 16 | Xe xúc lật (*) | Chiếc | 02 | Sử dụng để vận chuyển đá | Kích thước gầu ≥ 1m3 |
| 17 | Dụng cụ kiểm tra | Bộ | 05 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước |  |
|  | Thước mét | Chiếc | 01 |  | Dài 5 ÷ 7 m |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước tầm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ni vô thước | Chiếc | 01 |  | Chiều dài từ 400 ÷ 1200 mm |
|  | Ni vô ống nhựa mềm | m | 06 |  | Trong suốt, d = 10 |
|  | Quả dọi | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng 0,2 ÷ 0,5g |
| 18 | Bật mực | Chiếc | 05 | Dùng để vạch dấu | Chiều dài ≥ 5m |
| 19 | Bay làm mạch | Bộ | 05 | Dùng để làm mạch | Bộ làm mạch lồi, lõm, vát |
| 20 | Bộ dụng cụ hỗ trợ | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xẻng vuông | Chiếc | 01 |  | Lưỡi thép có cán dài ≥ 1,2m |
|  | Cuốc bàn | Chiếc | 01 |  | Lưỡi thép có cán dài ≥ 1,2m |
|  | Hộc đựng vữa | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 15 lít |
|  | Xô | Chiếc | 01 |  | Dung tích 8 ÷ 10 lít |
|  | Thùng đựng nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 15 lít |
|  | Xe rùa | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Bộ dụng cụ xây đá | Bộ | 10 | Sử dụng trong quá trình thực hành xây đá |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao xây | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dụng cụ kẻ mạch | Chiếc | 01 |  | Lưỡi thép, cán gỗ |
|  | Búa nhỏ | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng 0,3 ÷ 0,5 kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng 3 ÷ 5 kg |
| 22 | Bộ dụng cụ xây gạch |  | 10 | Dùng trong quá trình thực hành xây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao xây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay xây | Chiếc | 01 |  |  |
| 23 | Búa đinh | Chiếc | 05 | Dùng để đóng đinh | Trọng lượng 0,2 ÷ 0,5 kg |
| 24 | Cột lèo | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Cao 2 ÷ 3m, có đủ thanh cữ, thanh giằng |
| 25 | Găng tay | Đôi | 10 | Sử dụng bảo vệ người lao động | Làm bằng vật liệu vải |
| 26 | Giàn giáo định hình | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Làm bằng kim loại, đầy đủ phụ kiện |
| 27 | Gông giữ thước | Chiếc | 20 | Dùng để giữ thước | Sắt Ø6 ÷ Ø8 |
| 28 | Khuôn đỡ vòm | Chiếc | 05 | Dùng để đỡ vòm xây | Làm bằng gỗ có cả bộ phận đỡ khuôn |
| 29 | Khuôn đỡ vòm đá | Chiếc | 05 | Dùng để đỡ vòm xây | Làm bằng gỗ hoặc thép, có cả bộ phận đỡ khuôn |
| 30 | Mẫu dưỡng | Chiếc | 05 | Sử dụng để làm cữ khi xây trụ tròn | Làm bằng tôn (hoặc Gỗ dán) r ≥ 285mm |
| 31 | Mẫu dưỡng ống khói | Bộ | 05 | Dùng làm khuôn mẫu xây ống khói | Làm bằng gỗ, kích thước phù hợp với ông khói |
| 32 | Sàng cát | Chiếc | 02 | Dùng để sàng cát | Lưới bằng kim loại, kích thước 4x4 mm, có khung chắc chắn |
| 33 | Thang nhôm | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thang gấp cao ≥ 2m |
| 34 | Thước dây | Chiếc | 05 | Dùng để xác định chiều dài | Chiều dài ≥ 20m |
| 35 | Thước vanh | Chiếc | 05 | Sử dụng để kiểm tra kích thước trụ khi xây | Làm bằng tôn (hoặc Gỗ dán) r ≥ 285mm |
| 36 | Vồ gỗ đóng cọc | Chiếc | 05 | Dùng đóng cọc tre, luồng | Trọng lượng 5 ÷ 10 kg |
| 37 | Xe cải tiến | Chiếc | 02 | Sử dụng để vận chuyển vật liệu | Khung xe bằng thép, thùng tôn, bánh có lốp |

3.6 Phòng thực hành Trát

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để cấp nước | Công suất ≥ 350w |
| 2 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phông chiếu ≥ 1800mmx1800mm |
| 3 | Máy cưa gỗ cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để cắt nẹp gỗ | Công suất ≥ 1200W; lưỡi loại cắt tre, gỗ |
| 4 | Máy đục bê tông | Chiếc | 02 | Dùng để đục bê tông | Công suất ≥ 1 kW |
| 5 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 02 | Sử dụng khoan râu liên kết | Công suất ≥ 750w |
| 6 | Máy mài Granito | Chiếc | 02 | Dùng để mài đá trong quá trình thực hành | Đường kính đá 100 ÷ 200mm |
| 7 | Máy phun vữa | Chiếc | 01 | Dùng để phun vữa | Công suất điện ≥ 4kW; áp suất bơm 30kg/cm2 |
| 8 | Máy sàng cát | Chiếc | 02 | Dùng để sàng cát | Công suất động cơ ≥ 1,1kW |
| 9 | Máy trát tường | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành trát tường bằng máy | Công suất ≥ 0,75kW; Chiều cao trát ≥ 4m |
| 10 | Máy trộn vữa cưỡng bức | Chiếc | 02 | Dùng để trộn vữa | Dung tích thùng chứa ≥ 80lít, cánh trộn gắn với trục quay |
| 11 | Máy trộn vữa tự do | Chiếc | 02 | Dùng để trộn vữa | Dung tích thùng chứa ≥ 80lít, cánh trộn gắn trực tiếp với thùng |
| 12 | Máy vận thăng dựa tường (*) | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển vật liệu | Công suất ≥ 5,0kW; sức nâng ≥ 500kg |
| 13 | Máy vận thăng lồng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu | Công suất ≥ 2x11kW; sức nâng ≥ 1000kg |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Máy xoa tường | Chiếc | 02 | Dùng để xoa tường | Công suất ≥ 0,75kW; đường kính đĩa xoa ≥ 300mm |
| 16 | Thùng quay tạo gai, tổ mối | Chiếc | 05 | Dùng để tạo gai, tổ mối | Thùng làm bằng tôn có nan thép mỏng |
| 17 | Tời điện | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển vật liệu | Sức nâng tối thiểu 200kg |
| 18 | Xe nâng điện | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển vật liệu | Tải trọng nâng ≥ 500kg |
| 19 | Bộ dụng cụ hỗ trợ | Bộ | 10 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xẻng vuông | Chiếc | 01 |  | Lưỡi thép có cán dài ≥ 1,2m |
|  | Cuốc bàn | Chiếc | 01 |  | Lưỡi thép có cán dài ≥ 1,2m |
|  | Hộc đựng vữa | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 15 lít |
|  | Xô | Chiếc | 01 |  | Dung tích 8 ÷ 10 lít |
|  | Thùng đựng nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 15 lít |
|  | Xe rùa | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Bình xịt nước | Chiếc | 02 | Dùng tưới ẩm bề mặt trát | Dung tích ≥ 2 lít |
| 21 | Bộ dụng cụ trát | Bộ | 10 | Sử dụng trong quá trình thực hành trát | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn xoa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay trát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn tà lột | Chiếc | 01 |  |  |
| 22 | Búa đinh | Chiếc | 05 | Dùng đóng đinh | Trọng lượng 0,2 ÷ 0,5 kg |
| 23 | Búa gai | Chiếc | 05 | Sử dụng để gia công bề mặt băm | Làm bằng kim loại, mặt búa kích thước ≥ 2,5cm và có gai hình tứ giác đều |
| 24 | Cưa cầm tay | Chiếc | 05 | Dùng để cưa cắt nẹp gỗ | Lưỡi làm bằng thép kỹ thuật, có tay cầm |
| 25 | Dao tông | Chiếc | 05 | Dùng cắt rơm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Dùi đập | Chiếc | 05 | Dùng tạo gai | Đường kính dùi ≥ 40mm, dùi dài ≥ 400 mm |
| 27 | Dụng cụ kiểm tra | Bộ | 10 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước mét | Chiếc | 01 |  | Dài 5 ÷ 7 (m) |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước tầm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ni vô thước | Chiếc | 01 |  | Chiều dài từ 400 ÷ 1200 (mm) |
|  | Ni vô ống nhựa mềm | m | 06 |  | Trong suốt, d = 10 |
|  | Quả dọi | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng 0,2 ÷ 0,5g |
| 28 | Dụng cụ làm mạch | Chiếc | 05 | Dùng để làm mạch phân ô bề mặt trát | Có kích thước phù hợp với bề rộng nẹp phân ô |
| 29 | Giàn giáo định hình | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Làm bằng kim loại, đầy đủ phụ kiện |
| 30 | Gông giữ thước | Chiếc | 20 | Dùng để giữ thước | Sắt Ø6 ÷ Ø8 |
| 31 | Sàng cát | Chiếc | 02 | Dùng để sàng cát | Lưới bằng kim loại, kích thước mắt lưới 4x4 mm, có khung chắc chắn |
| 32 | Thước cữ | Chiếc | 10 | Sử dụng khi trát lòng phào | Làm bằng nhựa, gỗ có bán kính cong R bằng bán kính lòng phào |
| 33 | Thước nêm | Chiếc | 05 | Dùng để kiểm tra | Làm bằng gỗ hoặc kim loại trên có khắc vạch |
| 34 | Thước trát chỉ | Chiếc | 10 | Dùng trong quá trình thực hành | Nhôm hộp kích thước: 12x25x1200 mm |
| 35 | Thước vanh trát trụ | Chiếc | 10 | Dùng khi trát trụ tròn | Có đường kính bằng đường kính trụ cần trát |
| 36 | Thước vanh trát vòm cuốn | Chiếc | 10 | Dùng làm mốc khi trát vòm cuốn | Có đường kính R bằng đường kính trụ cần trát |
| 37 | Ủng cao su | Đôi | 05 | Sử dụng trong quá trình trộn vữa rơm | Loại thông dụng trên thị trường |

3.7 Phòng thực hành Ốp, lát

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy bắn vít cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để bắt vít liên kết | Sử dụng pin điện thế 18V |
| 3 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để cấp nước | Công suất ≥ 350W |
| 4 | Máy cân bằng laser | Bộ | 02 | Sử dụng để xác định các điểm cân bằng | Độ chính xác ≤ ±2mm/15m |
| 5 | Máy cắt đá xẻ | Chiếc | 01 | Dùng để cắt đá xẻ | Công suất ≥ 2,0 kW; loại bàn đẩy; đường kính lưỡi D ≥ 200 mm |
| 6 | Máy cắt gạch | Chiếc | 01 | Dùng để cắt gạch | Công suất ≥ 3kW; loại bàn đẩy; đường kính lưỡi D ≥ 300 mm |
| 7 | Máy cắt gạch cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt gạch | Công suất ≥ 1,0kW |
| 8 | Máy cắt gạch men | Chiếc | 01 | Dùng để cắt gạch men | Công suất ≥ 1,5kW; loại bàn đẩy; đường kính lưỡi D ≥ 200 mm |
| 9 | Máy cắt vanh | Chiếc | 01 | Dùng cắt vị trí cong gạch, đá | Công suất ≥ 1,0kW |
| 10 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phông chiếu ≥ 1800mmx1800mm |
| 11 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 05 | Sử dụng khoan râu liên kết | Công suất ≥ 750w |
| 12 | Máy khoan rút lõi gạch đá | Chiếc | 05 | Dùng để khoan lỗ trên gạch, đá | Công suất ≥ 1,0kW; bộ mũi khoét lõi gạch, đá |
| 13 | Máy khuấy vữa cầm tay | Chiếc | 05 | Sử dụng khuấy vữa, keo ốp lát gạch | Công suất ≥ 1,0kW |
| 14 | Máy sàng cát | Chiếc | 01 | Dùng để sàng cát | Công suất động cơ ≥ 1,1kW |
| 15 | Máy trộn vữa | Chiếc | 01 | Dùng để trộn vữa | Dung tích thùng chứa ≥ 80lít, cánh trộn gắn trực tiếp với thùng |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 17 | Xe nâng điện | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển vật liệu | Tải trọng nâng ≥ 500kg |
| 18 | Bộ dụng cụ hỗ trợ | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xẻng vuông | Chiếc | 01 |  | Lưỡi thép có cán dài ≥ 1,2m |
|  | Cuốc bàn | Chiếc | 01 |  | Lưỡi thép có cán dài ≥ 1,2m |
|  | Hộc đựng vữa | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 15 lít |
|  | Xô | Chiếc | 01 |  | Dung tích 8 ÷ 10 lít |
|  | Thùng đựng nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 15 lít |
|  | Xe rùa | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Bay chít mạch | Chiếc | 05 | Sử dụng khi chít mạch sau khi lát | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Bộ dụng cụ ốp, lát | Bộ | 10 | Sử dụng trong quá trình thực hành ôp, lát | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn xoa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay trát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn tà lột |  |  |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  |  |
| 21 | Búa đinh | Chiếc | 05 | Dùng đóng đinh | Trọng lượng 0,2 ÷ 0,5 kg |
| 22 | Dao cắt gạch | Chiếc | 05 | Dùng để cắt gạch | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Dụng cụ kiểm tra | Bộ | 05 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước mét | Chiếc | 01 |  | Dài 5 ÷ 7 (m) |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước tầm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ni vô thước | Chiếc | 01 |  | Chiều dài từ 400 ÷ 1200 (mm) |
|  | Ni vô ống nhựa mềm | m | 06 |  | Trong suốt, d = 10 |
|  | Quả dọi | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng 0,2 ÷ 0,5g |
| 24 | Giác hút trân không | Chiếc | 20 | Sử dụng để nâng hạ, điều chỉnh tấm đá lát | Đường kính giác cao su ≥ 100mm |
| 25 | Giác hút trân không | Chiếc | 20 | Sử dụng để nâng hạ, điều chỉnh tấm gạch lát | Đường kính giác cao su ≥ 100mm |
| 26 | Giác hút trân không | Chiếc | 20 | Sử dụng để nâng hạ, điều chỉnh tấm gạch, đá ốp | Đường kính giác cao su ≥ 100mm |
| 27 | Giác hút trân không | Chiếc | 20 | Sử dụng để nâng hạ, điều chỉnh tấm gạch, đá ốp | Đường kính giác cao su ≥ 100mm |
| 28 | Kìm rút ke cân bằng | Chiếc | 05 | Sử dụng để rút ke cân bằng | Phù hợp với yêu cầu công việc |
| 29 | Nêm gỗ | Chiếc | 10 | Dùng để chèn mạch | Có kích thước phù hợp với mạch lát gạch |
| 30 | Sàng cát | Chiếc | 01 | Dùng để sàng cát | Lưới bằng kim loại, kích thước mắt lưới 4x4 mm, có khung chắc chắn |
| 31 | Súng bắn keo | Chiếc | 05 | Sử dụng để bắn keo | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Thước khoét lỗ | Chiếc | 05 | Sử dụng đo, đánh dấu vị trí khoét lỗ trên gạch, đá | Làm bằng nhựa, nhôm, phù hợp với công việc |

3.8 Phòng thực hành hoàn thiện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy bào tường | Chiếc | 02 | Dùng để bào, vệ sinh bề mặt tường cũ | Công suất ≥ 1,2 kW; chiều sâu bào 1 ÷ 5 mm |
| 2 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để cấp nước | Công suất ≥ 350w |
| 3 | Máy cân bằng laser | Bộ | 02 | Sử dụng để xác định các điểm cân bằng | Độ chính xác ≤ ±2mm/15m |
| 4 | Máy cắt gạch cầm tay | Chiếc | 05 | Sử dụng để cắt ngói | Công suất ≥ 1,0kW |
| 5 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phông chiếu ≥ 1800mmx1800mm |
| 6 | Máy cưa đa năng | Chiếc | 02 | Sử dụng để cắt gỗ, tre luồng | Công suất ≥ 2,5kW |
| 7 | Máy cưa gỗ cầm tay | Chiếc | 05 | Sử dụng để cắt gỗ, tre luồng | Công suất ≥ 1200W; lưỡi loại cắt tre, gỗ |
| 8 | Máy đánh bóng sàn công nghiệp | Chiếc | 02 | Dùng để đánh bóng bề mặt sàn, nền nhà | Công suất ≥ 2,5kW; mâm mài phù hợp với yêu cầu công việc |
| 9 | Máy đo độ ẩm tường cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra độ ẩm của tường | Sử dụng pin, tầm đo độ ẩm 6 ÷ 99,9%, độ chính xác ± 1% |
| 10 | Máy đục bê tông | Chiếc | 02 | Dùng để khoan đục bê tông vị trí lồi | Công suất ≥ 1 kW |
| 11 | Máy hút bụi công nghiệp | Chiếc | 02 | Đung để vệ sinh bề mặt | Công suất ≥ 2,0kW; dung tích thùng chứa ≥ 50 lít |
| 12 | Máy khuấy sơn | Chiếc | 02 | Sử dụng khi khuấy bột bả | Công suất ≥ 800w |
| 13 | Máy mài sàn cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để mài bề mặt sàn, nền nhà vị trí chân tường, cột | Công suất ≥ 1,0kW; mâm mài phù hợp với yêu cầu công việc |
| 14 | Máy mài sàn công nghiệp | Chiếc | 02 | Đùng để mài bề mặt sàn, nền nhà | Công suất ≥ 2,5kW; đường kính mâm mài ≥200mm |
| 15 | Máy nén khí | Chiếc | 02 | Cung cấp khí nén cho thiết bị | Công suất ≥ 2HP |
| 16 | Máy phun matit | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn phun matit | Công suất ≥ 3 kW; áp lực làm việc lớn nhất ≥ 20Mpa |
| 17 | Máy phun sơn | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn phun sơn | Công suất ≥ 1,1 kW; áp lực làm việc lớn nhất ≥ 20Mpa |
| 18 | Máy sàng cát | Chiếc | 02 | Dùng để sàng cát | Công suất động cơ ≥ 1,1kW |
| 19 | Máy trà khí nén | Chiếc | 02 | Dùng để vệ sinh bề mặt | Sử dụng khí nén |
| 20 | Máy trà nhám | Chiếc | 02 | Dùng để vệ sinh bề mặt | Công suất ≥ 800w |
| 21 | Máy trộn vữa | Chiếc | 02 | Dùng để trộn vữa | Dung tích thùng chứa ≥80 lít, cánh trộn gắn trực tiếp với thùng |
| 22 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 23 | Máy xoa nền | Chiếc | 05 | Dùng để xoa nền | Động cơ xăng; đường kính mâm xoa ≥ 800mm |
| 24 | Xe nâng điện | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển vật liệu | Tải trọng nâng ≥ 500kg |
| 25 | Bộ dụng cụ hỗ trợ | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xẻng vuông | Chiếc | 01 |  | Lưỡi thép có cán dài ≥ 1,2m |
|  | Cuốc bàn | Chiếc | 01 |  | Lưỡi thép có cán dài ≥ 1,2m |
|  | Hộc đựng vữa | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 15 lít |
|  | Xô | Chiếc | 01 |  | Dung tích 8 ÷ 10 lít |
|  | Thùng đựng nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 15 lít |
|  | Xe rùa | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Bàn gia công thép đai | Chiếc | 05 | Dùng để uốn cốt thép đai thủ công | Bàn được làm bằng gỗ hoặc thép, trên mặt có bàn vam để uốn cốt thép |
| 27 | Bộ dụng cụ xây | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  | Sử dụng để lắp đặt bệ xí | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao xây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay xây | Chiếc | 01 |  |  |
| 28 | Bộ ty xuyên, bát chuồn | Bộ | 20 |  |  |
| 29 | Búa đinh | Chiếc | 05 | Sử dụng khi lắp đặt bệ xí | Trọng lượng 0,2 ÷ 0,5 kg |
| 30 | Búa tạ | Chiếc | 05 | Sử dụng khi nắn, uốn thép | Trọng lượng ≤ 5kg |
| 31 | Cưa gỗ cầm tay | Chiếc | 05 | Dùng để cưa ván khuôn gỗ, tre, luồng thủ công | Lưỡi thép, cán gỗ hoặc nhựa |
| 32 | Dao cắt ống nhựa PVC | Chiếc | 05 | Sử dụng để cắt ống khi lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Dụng cụ kiểm tra | Bộ | 05 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  | Sử dụng để đo, kiểm tra khi lắp dựng khuôn cửa |  |
|  | Thước mét | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Dài 5 ÷ 7 (m) |
|  | Thước tầm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ni vô thước | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ni vô ống nhựa mềm | m | 06 |  | Chiều dài từ 400 ÷ 1200 (mm) |
|  | Quả dọi | Chiếc | 01 |  | Trong suốt, d = 10 |
| 34 | Đe | Chiếc | 05 |  | Trọng lượng 0,2 ÷ 0,5g |
| 35 | Giàn giáo định hình | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Làm bằng kim loại, đầy đủ phụ kiện |
| 36 | Kìm cộng lực | Chiếc | 05 | Dùng để cắt thép đai | Loại thông dụng trên thị trường |
| 37 | Mỏ lết | Chiếc | 05 | Dùng trong quá trình thực hành lắp dựng, tháo dỡ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 38 | Tăng đơ điều chỉnh | Bộ | 20 | Dùng trong quá trình thực hành lắp đặt | Làm bằng thép, phù hợp với công việc |
| 39 | Thang nhôm | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thang gấp cao ≥ 2m |
| 40 | Ván khuôn định hình | Bộ | 05 | Dùng trong quá trình thực hành lắp đặt | Làm bằng thép, đủ bộ cột, dầm, sàn |
| 41 | Xà beng | Chiếc | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Làm bằng thép đường kính Ø16 ÷ Ø22 mm |
| 42 | Xà cầy | Chiếc | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Làm bằng thép đường kính Ø16 ÷ Ø22 mm |
| 43 | Xe cải tiến | Chiếc | 02 | Sử dụng để vận chuyển cấu kiện cốt thép | Khung xe bằng thép, thùng tôn, bánh có lốp |

3.9 Phòng thực hành lắp đặt cấu kiện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cần trục xoay 3600 | Chiếc | 02 | Dùng thực hành vận chuyển | Tải trọng nâng ≥ 500kg, chiều cao nâng ≥ 4m |
| 2 | Cần trục tháp (*) | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển cấu kiện đến vị trí lắp đặt | Loại thân tháp quay; tải trọng nâng ≥ 3T |
| 3 | Cẩu tự hành (*) | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển cấu kiện đến vị trí lắp đặt | Tự hành bánh lốp; tải trọng nâng ≥ 500kg; loại ≥ 3 khúc |
| 4 | Máy bào cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để bào ván khuôn gỗ, tre, luồng | Công suất từ ≥0,5kW, bề rộng đường bào ≥ 80mm |
| 5 | Máy cân mực laser | Bộ | 02 | Sử dụng để xác định các điểm cân bằng | Độ chính xác ≤ ±2mm/15m |
| 6 | Máy cắt thép | Chiếc | 02 | Dùng để cắt cốt thép | Công suất ≥ 2,0 kW, đường kính lưỡi ≥ 300mm |
| 8 | Máy cắt thép thủy lực | Chiếc | 02 | Dùng để cắt cốt thép | Công suất ≤ 1,5kW, đường kính thép cắt ≤ Ø25 |
| 9 | Máy cưa đĩa | Chiếc | 02 | Dùng để gia công xẻ ván khuôn | Đường kính lưỡi cưa ≥ 250 mm |
| 10 | Máy cưa gỗ cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để cưa ván khuôn gỗ, tre, luồng | Công suất ≥ 800w |
| 11 | Máy duỗi thép | Chiếc | 02 | Dùng để duỗi cốt thép | Công suất ≥ 0,75kW, duỗi thép từ Ø4 ÷ Ø8 |
| 12 | Máy hàn hồ quang | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Dòng điện hàn tối đa 300A. Kèm theo đầy đủ phụ kiện. |
| 13 | Máy khoan gỗ | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất ≥ 0,35kW |
| 14 | Máy uốn thép | Chiếc | 02 | Dùng để uốn cốt thép có đường kính lớn | Công suất ≥ 2,2kW |
| 15 | Máy uốn thép đai | Chiếc | 02 | Dùng để uốn cốt thép đai | Công suất ≥ 1,5kW, hoàn toàn tự động từ uốn, bẻ đai, cắt sắt từ Ø4 ÷ Ø8 mm |
| 16 | Máy vận thăng dựa tường | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển | Công suất ≥ 5,0kW; sức nâng ≥ 500kg |
| 17 | Máy vận thăng lồng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận chuyển | Công suất ≥ 2x11kW; sức nâng ≥ 1000kg |
| 18 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 19 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phông chiếu ≥ 1800mmx1800mm |
| 20 | Pa lăng điện | Chiếc | 02 | Dùng để vận chuyển cấu kiện đến vị trí lắp đặt | Tải trọng nâng: 0,1÷15 tấn, chiều cao nâng: 5÷ 15m |
| 21 | Pa lăng xích | Chiếc | 02 | Dùng để vận chuyển cấu kiện đến vị trí lắp đặt | Tải trọng nâng: 0,5÷10 tấn, chiều cao nâng: 2÷ 12m |
| 22 | Tời điện | Chiếc | 02 | Dùng để vận chuyển | Sức nâng tối thiểu 200kg |
| 23 | Xe nâng điện | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển | Tải trọng nâng ≥ 500kg |
| 24 | Bộ dụng cụ hỗ trợ | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xẻng vuông | Chiếc | 01 |  | Lưỡi thép có cán dài ≥ 1,2m |
|  | Cuốc bàn | Chiếc | 01 |  | Lưỡi thép có cán dài ≥ 1,2m |
|  | Hộc đựng vữa | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 15 lít |
|  | Xô | Chiếc | 01 |  | Dung tích 8 ÷ 10 lít |
|  | Thùng đựng nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 15 lít |
|  | Xe rùa | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Bộ dụng cụ xây | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao xây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay xây | Chiếc | 01 |  |  |
| 26 | Dụng cụ kiểm tra | Bộ | 05 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước mét | Chiếc | 01 |  | Dài 5 ÷ 7 (m) |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước tầm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ni vô thước | Chiếc | 01 |  | Chiều dài từ 400 ÷ 1200 (mm) |
|  | Ni vô ống nhựa mềm | md | 06 |  | Trong suốt, d = 10mm |
|  | Quả dọi | Chiếc | 01 |  | Dmax = 3cm |
| 27 | Bàn gia công thép đai | Chiếc | 05 | Dùng để uốn cốt thép đai thủ công | Bàn được làm bằng gỗ hoặc thép, trên mặt có bàn vam để uốn cốt thép |
| 28 | Bộ ty xuyên, bát chuồn | Bộ | 20 | Dùng trong quá trình thực hành lắp đặt | Đường kính từ Ø10 ÷ Ø17mm |
| 29 | Búa đinh | Chiếc | 05 | Sử dụng khi nắn, uốn thép | Trọng lượng 0,2 ÷ 0,5 kg |
| 30 | Búa tạ | Chiếc | 05 | Sử dụng khi nắn, uốn thép | Trọng lượng ≤ 5kg |
| 31 | Cưa gỗ cầm tay | Chiếc | 05 | Dùng để cưa ván khuôn gỗ, tre, luồng thủ công | Lưỡi thép, cán gỗ hoặc nhựa |
| 32 | Dao cắt ống nhựa PVC | Chiếc | 05 | Sử dụng để cắt ống khi lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Đe | Chiếc | 05 | Sử dụng nắn thép | Làm bằng thép |
| 34 | Giàn giáo định hình | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Làm bằng kim loại, đầy đủ phụ kiện |
| 35 | Kìm cộng lực | Chiếc | 05 | Dùng để cắt thép đai | Loại thông dụng trên thị trường |
| 36 | Tăng đơ điều chỉnh | Bộ | 20 | Dùng trong quá trình thực hành lắp đặt | Làm bằng thép, phù hợp với công việc |
| 37 | Thang nhôm | Chiếc | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thang gấp cao ≥ 2m |
| 38 | Thước mét | Chiếc | 05 | Đùng để do, kiểm tra kích thước | Dài 5 ÷ 7 (m) |
| 39 | Ván khuôn định hình | Bộ | 05 | Dùng trong quá trình thực hành lắp đặt | Làm bằng thép, đủ bộ cột, dầm, sàn |
| 40 | Xà beng | Chiếc | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Làm bằng thép đường kính Ø16 ÷ Ø22 mm |
| 41 | Xà cầy | Chiếc | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Làm bằng thép đường kính Ø16 ÷ Ø22 mm |
| 42 | Xe cải tiến | Chiếc | 05 | Sử dụng để vận chuyển ô văng, lanh tô | Khung xe bằng thép, thùng tôn, bánh có lốp |